Приложение № 2

к конкурсной документации

Временно исполняющий обязанности

(должность, ф. и. о. руководителя органа

Руководителя администрации И.М. Сергеев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

141190, Московская область, г. Фрязино,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пр. Мира, д. 15а, 8-496-566-90-60, fryazino@mosreg.ru

факс, адрес электронной почты)

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Горького, д. 14

(тариф 38 руб. 21 коп.) 9129,2 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 17436,77 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Содержание мусоропроводов |  |  |  |
| проверка технического сос-тояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в месяц | 22731,71 | 2,49 |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |  |  |
| Удаление мусора и уборка мусороприемных камер | Ежедневно |  |  |
| промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение | 1 раз в неделю |  |  |
| восстановительных работ. при выявлении засоров - незамедлительное их устранение | по мере необходимости |  |  |
| Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора | 1 раз в неделю |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 30765,4 | 3,37 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 15793,52 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда (в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 69929,67 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстанов-ление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 730,34 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 730,34 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.Круглосуточное аварийное обслуживание | постоянно | 67921,25 | 7,44 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 6755,61 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяж-ных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восста-новительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 232794,6 | 25,5 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отрабо-танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные органи-зации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-тированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 44733,08 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 30765,4 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 28574,4 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 11959,25 | 1,31 |
| Итого |  | 348826,73 | 38,21 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 3(тариф 28 руб. 17 коп.) 3198,3 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 6108,75 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 10426,46 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 5533,06 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 24498,98 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относя-щихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и пара-метров трещин в сопряже-ниях маршевых плит с несу-щими конструкциями, оголе-ния и коррозии арматуры, нарушения связей в отдель-ных проступях в домах с железобетонными лест-ницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление проги-бов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 255,86 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 255,86 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-зации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявле-ние и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 2366,74 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикор-розионной окраски металли-ческих вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 49445,72 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 15671,67 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 10778,27 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 10010,68 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 4189,77 | 1,31 |
| Итого |  | 90096,11 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 1(тариф 26 руб. 39 коп.) 266,4 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1057,61 | 3,97 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 492,84 | 1,85 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 1691,64 | 6,35 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 39,96 | 0,15 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 21,31 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-зации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 197,14 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 3500,5 | 13,14 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамед-лительный вывоз твердых бытовых отходов при накоп-лении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опаснос-ти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 1539,8 | 5,78 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 897,77 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 743,26 | 2,79 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 348,99 | 1,31 |
| Итого |  | 7030,3 | 26,39 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 2(тариф 28 руб. 17 коп.) 3810,0 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 7277,1 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконни-ков, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботоч-ных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 12420,6 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спор-тивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 6591,3 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 29184,6 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполне-ний помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурни-туры элементов оконных и дверных заполнений в поме-щениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановитель-ных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 304,8 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 304,8 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 2819,4 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 58902,6 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 18669,0 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 12839,7 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 11925,3 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 4991,1 | 1,31 |
| Итого |  | 107327,7 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 4(тариф 28 руб. 17 коп.) 3452,9 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 6595,04 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окра-шенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 11256,45 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудова-ния детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 5973,52 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 26449,21 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и неза-медлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соеди-нительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквар-тирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных запол-нений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурни-туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутрен-ней отделки. При наличии угрозы обрушения отделоч-ных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конст-рукциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 276,23 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 276,23 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 2555,15 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 53381,83 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 16919,21 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 11636,27 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 10807,58 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 4523,3 | 1,31 |
| Итого |  | 97268,19 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 6(тариф 28 руб. 17 коп.) 2107,5 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 4025,33 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 6870,45 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 3645,98 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 16143,45 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, отно-сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арма-туры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестнич-ные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 168,6 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 168,6 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквар-тирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожа-ротушения, сигнализации, противопожарного водоснаб-жения, средств противопо-жарной защиты, противодым-ной защиты. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 1559,55 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикорро-зионной окраски металли-ческих вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-тельных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 32581,95 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 10326,75 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 7102,28 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 6596,48 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 2760,83 | 1,31 |
| Итого |  | 59368,28 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 7(тариф 28 руб. 17 коп.) 388,7 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 742,42 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1267,16 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 672,45 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 2977,44 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 31,1 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 31,1 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартир-ных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-зации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявле-ние и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиля-ционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 287,64 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неис-правностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяж-ных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяж-ных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования систе-мы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикор-розионной окраски метал-лических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 6009,3 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 1904,63 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 1309,92 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 1216,63 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 509,2 | 1,31 |
| Итого |  | 10949,68 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 8(тариф 28 руб. 17 коп.) 2937,3 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 5610,24 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 9575,6 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 5081,53 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 22499,72 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 235,0 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 235,0 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 2173,6 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 45410,66 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 14392,77 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 9898,7 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 9193,75 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 3847,86 | 1,31 |
| Итого |  | 82743,74 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 11(тариф 28 руб. 17 коп.) 188,1 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 359,27 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 613,21 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 325,41 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 1440,85 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстанов-ление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; прове-дение пробных пусконала-дочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 15,05 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 15,05 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 139,19 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 2908,03 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 921,69 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 633,9 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 588,75 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 246,4 | 1,31 |
| Итого |  | 5298,78 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 13(тариф 28 руб. 17 коп.) 387,7 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 740,51 | 1,91 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в месяц |  |  |
| Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно |  |  |
| Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1263,9 | 3,26 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 670,72 | 1,73 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 2969,78 | 7,66 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживание. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 31,02 | 0,08 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 31,02 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 286,9 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 5993,84 | 15,46 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 1899,73 | 4,90 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 1306,55 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 1213,5 | 3,13 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 507,89 | 1,31 |
| Итого |  | 10921,51 | 28,17 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 14(тариф 26 руб. 39 коп.) 276,9 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1099,3 | 3,97 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 512,27 | 1,85 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 1758,32 | 6,35 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершенияотопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 41,54 | 0,15 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 22,15 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-зации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявле-ние и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиля-ционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 204,91 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неис-правностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяж-ных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяж-ных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования сис-темы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикор-розионной окраски металли-ческих вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановитель-ных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 3638,47 | 13,14 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамед-лительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные органи-зации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-тированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 1600,48 | 5,78 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 933,15 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 772,55 | 2,79 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 362,74 | 1,31 |
| Итого |  | 7307,39 | 26,39 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 15(тариф 26 руб. 39 коп.) 271,1 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1076,27 | 3,97 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 501,54 | 1,85 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда ( в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 1721,49 | 6,35 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов, устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердач-ными) крышами для обеспе-чения нормативных требова-ний их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 40,67 | 0,15 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 21,69 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 200,61 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 3562,25 | 13,14 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Очистка контейнерной площадки от мусора | ежедневно | 1566,96 | 5,78 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 913,61 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 756,37 | 2,79 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 355,14 | 1,31 |
| Итого |  | 7154,33 | 26,39 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества                                                                                                                                                                                                                        собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 16(тариф 26 руб. 39 коп.) 271,2 кв.м

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения |  |  |  |
| Текущий ремонт жилищного фонда (аварийно-восстановительные работы) | постоянно | 1076,66 | 3,97 |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |  |
| Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в год | 501,72 | 1,85 |
| Побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| Покос травы | по мере необходимости |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда (в том числе сметание снега со ступенек и площадок); | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости |  |  |
| Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток |  |  |
| Подметание территории | в теплый период 1 раз в сутки |  |  |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период, по мере необходимости |  |  |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в год |  |  |
| III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  | 17200,12 | 6,35 |
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деарированной водой после проведения гидравлических испытаний | после завершения отопительного периода |  |  |
| Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период |  |  |  |
| Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов,устранение повреждений воронок, колен, труб, | 1 раз в год до конца февраля |  |  |
| Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | апрель |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | апрель-май |  |  |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |
| б)при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - принятие мер к незамедлительному их устранению | по мере необходимости |  |  |
| в)утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по мере необходимости |  |  |
| г)проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | по мере необходимости |  |  |
| д)осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | по графику, по мере необходимости |  |  |
| е)проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по обслуживанию инженерно-коммунальных сетей, относящихся к общедомовому имуществу |  |  |  |
| промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год и после ремонта системы |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, | график |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по мере необходимости |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) ; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | график, по мере необходимости |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных дом | по мере необходимости |  |  |
| проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |  |  |
| Аварийное обслуживаниеОбеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Техническое обслуживание ВДГО и электроплит | постоянно | 40,68 | 0,15 |
| Противопожарные мероприятия | постоянно | 21,7 | 0,08 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | постоянно | 200,69 | 0,74 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО по услугам |  | 3563,57 | 13,14 |
| Вывоз твердых бытовых отходов (руб./ кв.м.) незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; ;организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отрабо-танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные органи-зации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-рованию и размещению таких отходов. Очистка контей-нерной площадки от мусора | ежедневно | 1567,54 | 5,78 |
| Общехозяйственные расходы | постоянно | 913,94 | 3,37 |
| Содержание управляющей компании | постоянно | 756,65 | 2,79 |
| Содержание расчетного центра | постоянно | 355,27 | 1,31 |
| Итого |  | 7156,97 | 26,39 |