Извещение о проведении открытого аукциона № 1-ФБ/2009

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Администрация г. Фрязино

Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д.15А.

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д.15А.

Телефоны: (495) 526-90-60 , факс: (496) 56-7-26-74.

E-mail: fryazino@mosreg.ru

Организатор аукциона:

Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»).

Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5.

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5.

Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28.

Контактное лицо: Уткина Оксана Сергеевна

E-mail: MUP@fryazino.net

Предмет контракта: «Реконструкция главного корпуса  МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг – в соответствии с Техническим заданием:

| РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная часть. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | м2 покрытия | 1878,00 |
| 2 | Демонтаж ограждения кровли | м ограждения | 160,00 |
| 3 | Разборка деревянной конструкций стропильной системы | м2 | 1878,00 |
| 4 | Разборка парапетов и карнизов фасада | м3 | 51,00 |
| 5 | Демонтаж чердачного утеплителя | м2 изолируемой поверхности | 1100,00 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 352,00 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 886,00 |
| 8 | Разборка перегородок кирпичных | м3 | 181,08 |
| 9 | Демонтаж перегородок каркасных | м2 | 263,00 |
| 10 | Демонтаж пассажирского лифта | лифт | 1,00 |
| 11 | Разборка шахт лифта | м3 кладки | 34,00 |
| 12 | Демонтаж косоуров | т | 6,50 |
| 13 | Разборка бетонных полумаршей и площадок лестничных клеток при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м3 | 48,00 |
| 14 | Разборка перекрытий железобетонных | м3 | 568,00 |
| 15 | Разборка кладки стен из кирпича | м3 кладки | 1277,00 |
| 16 | Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 4994,30 |
| 17 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 4994,30 |
| Подземная часть. |  |  |  |
| 18 | Разборка бутобетонных стен подвала и фундаментов | м3 | 23,30 |
| 19 | Разборка полов бетонных объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м3 | 67,40 |
| 20 | Разборка отмостки бетонной при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м3 | 22,50 |
| 21 | Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 194,40 |
| 22 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 20 км. | т | 194,40 |
| Подраздел Земляные работы в осях 1-5а. |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | м3 | 1340,00 |
| 24 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 20 км. | т | 2546,00 |
| 25 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м3 | 1340,00 |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 100,00 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 | м3 | 36,00 |
| 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 460,00 |
| 29 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | м3 | 460,00 |
| Подраздел Земляные работы в осях 5а-15. |  |  |  |
| 30 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | м3 | 560,00 |
| 31 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 560,00 |
| 32 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | м3 | 560,00 |
| Подраздел Фундаменты в осях 1-5а. |  |  |  |
| 33 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 основания | 20,00 |
| 34 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т | шт. | 117,00 |
| 35 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт. | 115,00 |
| 36 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | шт. | 37,00 |
| 37 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | шт. | 25,00 |
| 38 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | шт. | 235,00 |
| 39 | Монолитная заделка блоков | м3 | 2,500 |
| 40 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 270,00 |
| Подраздел Фундаменты в осях 5а-15. |  |  |  |
| 41 | Усиление фундаментов цементацией | м3 | 597,00 |
| 42 | Пробивка отверстий 200*200 в кирпичных стенах под консоли вручную при толщине стен в 3 кирпича | шт. | 346,00 |
| 43 | Заделка отверстий бетоном В-15 | м3 | 9,900 |
| 44 | Монтаж консолей массой до 0,1 т | т | 5,60 |
| 45 | Устройство двухсторонних железобетонных обойм | м3 | 374,00 |
| 46 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 430,00 |
| 47 | Устройство бетонных фундаментных шахт лифтов | м3 | 70,00 |
| Подраздел Стены. |  |  |  |
| 48 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | м3 | 737,30 |
| 49 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 293,50 |
| 50 | Облицовка наружных стен керамическим кирпичом толщ. 120 мм | м2 | 1438,00 |
| 51 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 759,20 |
| 52 | Армирование сводов окон | т | 3,40 |
| 53 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 4,34 |
| 54 | Кладка стен кирпичных шахт лифтов при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 138,70 |
| 55 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | м3 | 63,51 |
| Подраздел Перекрытия. |  |  |  |
| 56 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | шт. | 735,00 |
| 57 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | м3 | 14,850 |
| 58 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 52,300 |
| Подраздел Лестницы. |  |  |  |
| 60 | Установка маршей-площадок массой более 1 т | шт. | 32,00 |
| 61 | Установка площадок массой до 1 т | шт. | 34,00 |
| 62 | Устройство подушек опорных | м3 | 0,40 |

Место поставки работ, выполнения работ: г. Фрязино Московской области, ул. Московская, д.7, стр. 3.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 70 985 232,00 руб.

Порядок предоставления документации об аукционе: на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется в письменной  форме. Плата за документацию об аукционе составляет 530,00 рублей. Ознакомиться с документаций об аукционе можно на сайте www.fryazino.org.

Место и  срок предоставления документации об аукционе: Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, МУП «ДПРН «Фрязино», каб. 3, с 11 июня 2009 г. по 03 июля  2009 г., с 9.00 до 18.00 (по Московскому времени) ежедневно  кроме выходных. 03 июля с 9.00 до 11.00 часов (по Московскому времени).

Дата и время окончания приема заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03  июля 2009 г., 11:00 (по Московскому времени)

Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, администрация города Фрязино, каб. 113.

Дата и время проведения аукциона:

11.00 (по Московскому времени)  16 июля 2009 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.