| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ЖКХ ТиС администрации г. Фрязино ____________________ В.М. Рыбников «25» ноября 2009 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор АУ «Дирекция Наукограда» __________________/_____________/ «25» ноября 2009г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание (ЛОТ №2)

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог г. Фрязино

I. Содержание дорог:

Зимний период:

с 01 января  по 31 марта и с  01 ноября по 31 декабря

Зимняя уборка дорог, включает в себя: защиту дорог от снежных заносов; очистку от снега; борьбу с зимней скользкостью; борьбу с наледями. Эти работы направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей.

Проводимые мероприятия по зимней уборке дорог должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей в зимний период и максимально облегчить и удешевить зимнее содержание.

Необходимо не допускать или максимально ослабить образование снежных и ледяных отложений на дорогах и тротуарах; проводить профилактическую обработку покрытий противогололедными реагентами;

Принимать меры по удалению снежных и ледяных отложений на дороге и уменьшать их воздействия на автомобильное движение.

Вести обработку противогололедными реагентами по обледеневшему покрытию дороги,  повышающую коэффициент сцепления колеса с дорогой

Работы по предотвращению и ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах выполняют в соответствии с Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог.

Расчистку дорог от выпадающего или приносимого к дороге снега  производить на полную ширину земляного полотна, а ликвидацию зимней скользкости на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.

Летний период:

с 01 апреля по 31 октября

В летний период следует систематически выполнять работу по очистке дорог от пыли и грязи. Очистку вести механическими щетками, поливо-моечными и подметально-уборочными машинами.

Производить окос обочин до высоты травостоя 10 см.

При наличии дефектов и повреждений дорожного покрытия с размерами более предельных, наличии мест выпотевания битума производить ямочный ремонт покрытий.

Особое внимание следует уделять участкам, проходящим через населенные пункты, вдоль полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а также около больниц, детских учреждений, остановок автобуса, на опасных участках дороги и т.п.		Уборка дорожных покрытий осенью состоит из очистки их от грязи, пыли, листьев и посторонних предметов, которые могут затруднить содержание дороги в последующий зимний период. В это время особое внимание следует уделять содержанию обочин, так как их плохое состояние может привести к повышенному увлажнению земляного полотна и созданию условий образования в последующем пучин, загрязнению проезжей части и интенсивному разрушению кромок дорожной одежды.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 	При выполнении работ Исполнителем должна соблюдаться техника безопасности, пожарная безопасность и выполняться экологические требования на убираемом объекте.		Снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на полотне дороги препятствий, которые могут вызвать снежные заносы.

Зимнее содержание дорог должно быть организовано по принципу приоритета для дорог с движением пассажирского транспорта, а также дорог специального назначения.		 Работы по зимнему содержанию дорог должны обеспечивать сохранение обтекаемого поперечного профиля дороги, для чего с обочин должны быть удалены снежные валы, образующиеся после снегоочистки должны быть удалены за пределы земляного полотна.

Не допускать накопление снежных отложений и снежных валов на перекрестках, автобусных остановках, пешеходных переходах. Их необходимо разбрасывать или разравнивать.

Летнее обеспыливание дорожных покрытий (гравийных, щебеночных, грунтовых, улучшенных и др.)  уменьшает износ дорожного покрытия, сохраняет первоначальную ровность, снижает загрязнение атмосферы, улучшает условия движения автомобилей и санитарно-гигиенического состояния прилегающих к дорогам населенных пунктов.

При наличии грязи и пыли на щитках дорожных знаков и указателей, ограждениях, сигнальных столбиках  производить их очистку.

Требования к качеству работ:  Соответствие СНиП, ГОСТ, ВСН и другие нормативные документы.

II. Дорожная разметка:

Исполнитель выполняет работы в г. Фрязино в полном соответствии с  ГОСТ Р 52289-2004 Технические  средства организации дорожного движения «Правила применения  дорожных  знаков,  разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения «Разметка дорожная», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН  37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Сроки выполнения работ:

1 этап: к 1 мая

2 этап: к 1 сентября

III. Обслуживание светофорных объектов в г. Фрязино:

Количество светофорных объектов – 2 ед.

Исполнитель выполняет работы в полном соответствии с требованиями ГОСТ  Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004 и  «ВСН-37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Заказчик, в срок и на объектах, по своему усмотрению, производит текущий контроль качества применяемой технологии и применяемых материалов Подрядчика. Стороны согласились, что контроль качества не рассматривается ими как вмешательство Заказчика в хозяйственную деятельность Подрядчика.

IV. Ливневая канализация

Выполнение работ по содержанию сетей ливневой канализации должно проводиться  в соответствии с требованиями ДНД МО-008/2004 «Рекомендации по содержанию и ремонту дождевой (ливневой) канализации в городских и сельских поселениях».СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Работы должны  проводиться без перерыва движения, в соответствии со строительными нормами и правилами. Соблюдая технику безопасности при содержании сетей ливневой канализации.

V. Исполнитель отвечает

- за обеспечение безопасности движения по автомобильным дорогам при производстве на них работ, охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области:

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов;

- за обеспечение охраны окружающей среды.

VI.   Период выполнения  работ с 01 января 2010 г.по 31 декабря 2010 г.

Приложение: Приложение № 1, № 2, № 3, № 4а, № 4б, № 5, № 6, № 7, №8, №9