|  | УТВЕРЖДЕНО: постановлением Главы городского округа Фрязино от 02.02.2020 № 197 |
| --- | --- |

Генеральная схема санитарной очистки территории

городского округа Фрязино

(основные положения)

Городской округ Фрязино

2020 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ РАЗРАБОТЧИКЕ

Администрация городского округа Фрязино

г.Фрязино, пр.Мира, д.15а

Тел. +7 (496) 566-90-60

Руководитель:

Лапидус Г.Л. - заместитель главы администрации;

Рабочая группа:

Сажин И.С. - начальник управления жилищно -коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи;

Бойкова В.В. -главный эксперт;

Основные положения  генеральной схемы.

118 стр.; 41 табл.; 11 рис;  2 Приложения.

Ключевые слова и словосочетания - генеральная схема очистки территории городского округа Фрязино, санитарная очистка, коммунальные отходы, твердые бытовые отходы, жидкие бытовые отходы, механизированная уборка территорий, свалка, морфологический состав отходов, плотность отходов, нормы накопления отходов.

Цель работы – обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем и разработана схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино Московской области.

В процессе работы были проведены исследования существующего состояния и перспективного развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории городского округа Фрязино.

В результате работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территорий, направленный на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Степень внедрения – соответствует единому стандарту для проектирования, строительства и эксплуатации объектов обращения с коммунальными отходами.

Рекомендации и предложения по внедрению – основание для разработки муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных ведомственных и целевых программ.

Область применения – жилищно-коммунальное хозяйство, в перспективе новая отрасль экономики – переработка отходов.

Экономическая эффективность – обеспечение рационального расходования бюджетов субъектов хозяйственной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами, возврат в экономику вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные предложения о развитии разрабатывается на период до 20 лет.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ. | 10 |
| --- | --- |
| 2. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. | 12 |
| 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО. | 13 |
| 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО. | 20 |
| 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЬЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТКО ОТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЬЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА I ОЧЕРЕДЬ И НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК. | 27 |
| 6. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТКО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО. | 37 |
| 7. ОБЬЕМ, СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. | 56 |
| 8. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО. | 60 |
| 9. МЕРОПРИЯТИЯ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ. | 73 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАССПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО | 77 |
| 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ МУСОРОКАМЕРАМИ | 111 |
| 12. ПРИЛОЖЕНИЕ 12: СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КП У МКД, ИЖС, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 117 |
| 13. ПРИЛОЖЕНИЕ 14: СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ по г.о. ФРЯЗИНО | 118 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино | нормативный правовой акт, являющийся территориально-планировочным документом в сфере санитарной очистки и обращения с отходами, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество специальных машин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Городской округ Фрязино, в пределах которого осуществляется местное самоуправление |
| Населенный пункт | территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы (черты) и служащая постоянным местом проживания населения |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ТКО, ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и иных объектах инфраструктуры |
| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются в качестве первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Сбор отходов | прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов |
| Транспортирование отходов | перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах |
| Накопление отходов | временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду |
| Объект размещения отходов | специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое), соответствующее требованиям природоохранного законодательства |
| Использование отходов | применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Санкционированная свалка | разрешенная органами исполнительной власти на местах территория для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии с СНиП и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП |
| Несанкционированная свалка отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Генеральная схема | генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино |
| --- | --- |
| г.о. | городской округ |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ЖБО | жидкие бытовые отходы |
| КГО | крупногабаритные отходы |
| ЛПУ | лечебно-профилактические учреждения |
| ВМР | вторичные материальные ресурсы |
| ДВС | двор вторичного сырья |
| МПС | мусороперегрузочная станция |
| РСО | раздельный сбор отходов |

- ВВЕДЕНИЕ.

Развитие промышленности, транспорта, сельского, жилищного хозяйства обеспечивают рост материального благополучия, но одновременно ухудшают экологические условия жизни всего населения.

В целях эффективной защиты окружающей среды, охраны природных ресурсов, в мировой и отечественной практике ведется разработка и внедрение современных систем управления обращения с отходами, проводятся научные исследования, направленные на совершенствование технологий, машин и оборудования для уборки территорий, сбора, удаления, обезвреживания, переработки и захоронения отходов. Наряду с традиционными методами сбора и вывоза находят применение системы сортировки и селективного сбора утилизируемых компонентов коммунальных отходов. Разработаны и внедряются высоконагружаемые полигоны для захоронения твердых бытовых отходов, позволяющие существенно сократить их площади.

Чтобы стратегически подойти к управлению обращения с отходами на уровне городского поселения необходимо реализовать следующие принципы:

- обеспечить нормативно-правовые условия деятельности в области обращения с отходами на своей территории;

- планировать деятельность по обращению с отходами до их образования, быть готовыми к изменению объема образующихся отходов;

- заниматься не только текущим управлением отходами, но и планировать деятельность в этой сфере на долгосрочную перспективу;

- иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов: медицинскими, строительными и т.д.;

- планировать внедрение современных технологий в сфере обращения с отходами;

- учитывать мнение всех участников процесса обращения с отходами при принятии решений;

- применять средства массовой информации для освещения темы и проблем процесса обращения с отходами;

- планировать деятельность по кадровому обеспечению процесса обращения с отходами, подразумевающую повышение квалификации сотрудников, подготовку молодых специалистов и т.д.;

- обеспечить привлечение различных источников финансирования мероприятий по обращению с отходами, обеспечивая максимальную отдачу от вложенных средств;

- использовать систему экономических и иных регулирующих инструментов, применение которых позволит обеспечить реализацию стратегических задач в области обращения с отходами;

- привлекать к решению проблем в сфере обращения с отходами политические партии, общественные организации и население.

Первым базовым документом в общей схеме организации системы управления отходами является генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино. Основой разработки генеральной схемы является детальный анализ существующего положения, расчеты и предложения организации деятельности в области обращения с коммунальными отходами на основе действующей системы нормативных правовых актов.

Цель настоящей работы – определить объемы накопления коммунальных отходов на расчетный период (20 лет) с выделением первой очереди (5 лет), порядок сбора и вывоза отходов, образующихся в городском округе Фрязино. Определить необходимое количество спецтехники и оборудования для санитарной очистки территорий общего пользования, целесообразность проектирования и строительства объектов по сортировке и захоронению коммунальных отходов, а также их ресурсные показатели.

На основании представленных данных, в дальнейшем необходимо определить стратегию и программные мероприятия в области обращения с отходами на территории  городского округа Фрязино.

Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино является одним из инструментов реализации Федеральных законов: от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральная схема очистки разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152.

Для строительства, реконструкции или расширения отдельных сооружений на основе генеральной схемы разрабатывается проектная документация в соответствии с действующими нормативами и порядком проектирования данных объектов.

Генеральная схема разработана на расчетный срок 20 лет, т.е. до 2039 года, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет.

Основными исходными данными для разработки  генеральной схемы являются сведения о демографическом положении, действующих нормах накопления отходов для жилищного фонда и инфраструктуры, фактическом состоянии объектов, организаций, техники и оборудования составляющего существующую систему санитарной очистки и обращения с отходами городского округа Фрязино.

- Методология выполнения работ.

Основные положения генеральной  схемы разработаны в соответствии с:

- Методическими рекомендациями МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации  от 21.08.2003 № 152;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.09.2000 № 651;

- приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) от 03.12.2002 № 289;

- Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ "Об отходах производства и потребления в Московской области" (принят решением Мособлдумы от 17.10.2001 № 15/148);

- техническим заданием «Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Фрязино».

Источниками информации в данном Проекте являются данные, полученные от Управления архитектуры и строительства, Управления финансово-экономического развития, Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи,  Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино, а также, сведения об источниках образования отходов, официально размещенные на сайтах администрации городского округа Фрязино, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

При оценке объемов образования ТКО и ЖБО от жилого фонда в населенных пунктах городского округа Фрязино учитывалось количество жителей и степень благоустроенности жилья: наличие или отсутствие централизованного отопления, газификации, канализации (централизованной, или местной – септики), водопровода.

Ключевыми вопросами стратегии управления отходами в г.о. Фрязино являются:

— минимизация, уменьшение объемов образования отходов;

— разделение отходов в местах образования;

— рециркуляция, повторное использование отходов;

— учет объемов образования отходов по массе;

— удаление и захоронение конечных отходов.

Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТКО разработана на основе опыта предприятий данной направленности г. Москвы.

Парк специального автотранспорта подбирался исходя из принципа унификации.

Расчетное количество контейнеров на контейнерной площадке:

- В местах многоэтажной застройки – 5 шт. (3 для смешанных отходов, 2 для сухих отходов);

- В частном секторе – 2 шт (5 для смешанных отходов, 1 для сухих отходов).

Количество контейнеров, бункеров, контейнерных площадок, а также места их расположения указаны в приложении «Определение мест размещения контейнерных площадок под ТКО (бункеров под КГО), количество и объем контейнеров».

Стратегическим направлением развития системы  сбора и удаление жидких бытовых отходов является:

- Во всех районах г.о.  Фрязино - строительство и реконструкция сетей хозяйственно - фекальной канализации;

Понятия и термины, используемые в настоящей Генеральной схеме очистки территории городского округа Фрязино, применяются в значениях, используемых в законодательстве.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО.

Краткая характеристика городского округа Фрязино.

Городской округ Фрязино образован городом Фрязино. Его площадь — 9,0 км2; по данным на 01.01.2019г., на территории проживают 59 991 тыс. человек.

Городской округ Фрязино расположен в Центральном федеральном округе Российской Федерации, на северо - востоке Московской области. Находится в 20 км от г. Москвы. В транспортном отношении поселение находится в зоне доступности двух видов транспорта – железнодорожного и автомобильного. В границах городского округа Фрязино расположены следующие станции Ярославского направления Московской железной дороги: Фрязино-товарная, Фрязино-пассажирская. Трасса федерального значения, связующая округ со столицей - Щёлковское шоссе (А 103).

Городской округ Фрязино является одним из ведущих промышленных городов подмосковья, на территории городского поселения осуществляют деятельность более 100 промышленных предприятий.

Город является крупным научным и промышленным центром электроники.

В настоящее время в городском округе Фрязино расположено достаточное количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Всего в городе насчитывается 248 стационарных торговых объектов общей площадью 54 974,3 м2.

Торговая сеть представлена несколькими крупными предприятиями торговли, в том числе и многофункциональными, такими как: торгово-развлекательный центр «Спутник», торговый центр «Апельсин»,  торговый комплекс «ВиКо», торговый центр «Квартал», торговый центр «Фрязинский пассаж», торговый центр «Чижово», торговый центр «Яблоко», торговый центр «L'park». Также, на территории городского округа Фрязино имеется достаточно много сетевых магазинов: «Дикси», «Магнит», «Верный», «Пятерочка», «Атак» «DNS», «Эльдорадо» и другие.

Городской округ Фрязино обладает развивающейся культурно-досуговой инфраструктурой. В нее входят 8 муниципальных учреждений, в том числе культурный центр, досуговый центр «Ретро», центр культуры и досуга «Факел», дом культуры «Исток», физкультурно-оздоровительный центр «Олимп», ансамбль русской песни «Напевы России». Всего в сфере культуры городского округа Фрязино работают свыше ста человек. В учреждениях культуры действуют более 30 творческих формирований (кружки, любительские объединения, народные коллективы). Звание «Народный» имеет хор русской песни «Узоры Московии» и фольклорно-этнографический ансамбль «Веретейка». «Образцовыми» являются хореографическая студия «Акварель», музыкально-драматический коллектив «Выше радуги», изостудия «Красный карандаш», цирковой коллектив «Экспрессия», вокальный ансамбль «Родничок». Всего в учреждениях культуры занимается более тысячи человек.

В городском округе Фрязино общая структура организаций физкультурного движения состоит из муниципального органа Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, а так же:

- 14 дошкольных образовательных учреждений (на 2 665 мест);

- 5 общеобразовательных школ, гимназия, лицей;

- 1 колледж;

- 2 ПУ (профессиональное училище);

- 1 больница;

- 2 поликлиники (на 2 280 посещений в смену);

- 47 предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- 2 гостиницы.

Количество садовых и дачных объединений:

- 1 садовое объединение.

Широко развита сеть общеобразовательных учреждений в составе 5 школ, гимназии, лицея, 11 муниципальных и 3 ведомственных детских дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования детей.

В г.о. Фрязино не прекращается работа над строительством и реконструкцией жилых и иных зданий, по благоустройству территорий, наращиванию материально-технической базы в самых разных сферах — образования, здравоохранения, культуры. Для того чтобы жители имели хорошие условия как для труда, так и для культурного, насыщенного отдыха, могли вести активный образ жизни, занимаясь спортом и физической культурой, удовлетворять все свои запросы как потребители товаров и услуг, постоянно проводятся соответствующие мероприятия, делающие г.о. Фрязино еще более благоустроенным и отвечающим современным требованиям.

Рельеф и гидрографическая характеристика.

По общему облику природы г.о. Фрязино - типичная средняя полоса России.

Климат в г.о. Фрязино типичен для средней полосы России. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -13°С в феврале до +23°С в июле. Среднегодовая температура 4,5-5,2°С. Зима умеренно холодная, длится около пяти месяцев. Толщина снежного покрова достигает 60-70 см. Лето умеренно теплое. Годовое количество осадков 470-538 мм. Среднемесячное давление воздуха колеблется в пределах 744-751 мм рт. ст. Рельеф местности по большей части представлен равнинами и мелкими холмами.

Поверхностные воды.

Согласно данным Федерального агентства водных ресурсов в границах г.о. Фрязино расположены следующие поверхностные водные объекты: река Любосеевка, технические пруды (2 ед.) (ул.Вокзальная),  озеро «Большое».

Основной водной артерией в г.о. Фрязино является река Любосеевка, которая берет начало недалеко от г.Фрязино и, протекая по территории Щелковского района, впадает в р.Воря, далее, в р.Клязьма, которая уходит за пределы Московской области к г. Владимиру, впадает в р. Оку.

Река Любосеевка впадает в реку Ворю на расстоянии 11 км от устья, недалеко от посёлка Медное-Власово и деревни Мизиново. Длина реки примерно 12 — 15 км. Площадь водосборного бассейна -  71,2 км². Любосеевка в нескольких местах запружена. На территории г.о. Фрязино имеются два идущих подряд образованных Любосеевкой Технических пруда, на левом берегу которых находится крупнейшее фрязинское предприятие ОАО «НПП „Исток“ им. Шокина», а вдоль правого берега верхнего Технического пруда проходит конечный участок железной дороги Москва — Фрязино Ярославского направления МЖД и располагается платформа Фрязино-Пассажирская. В нескольких километрах ниже Фрязино, между Новой и Старой Слободами, расположена плотина XVII века, образующая живописные Барские пруды. Перед селом Улиткино также расположены два небольших пруда.

Самый большой приток - впадающая слева в Любосеевку в селе Улиткино речка Камшиловка (Камшилиха, Калитвенка), начинающаяся у села Трубино, образующая пруды в деревне Камшиловка и, перед впадением в Любосеевку, в селе Улиткино. Упоминается также ручей Безымянный, начинающийся в болоте у деревни Сабурово и впадающий в Любосеевку.

Река Любосеевка и ее притоки не отнесены  к категории рыбохозяйственного водопользования. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: судак, щука, окунь,  жерех, налим, сом, берш, ерш, карась, линь, плотва, язь, голавль, уклея, лещ, густера, чехонь, всего более 30 видов рыб. Нерест рыбы происходит в устьях притоков и в самой реке Любосеевка.

По берегам растет ива и осока, частуха, тростник, рогоз, крапива и герань лесная. Вода покрыта водной растительностью: кубышкой, ряской, кувшинкой, роголистником, элодеей канадской и рдестом.

Климатические данные

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков; янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. твердые; 19; 16; 9; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 10; 18; 75. смешанные; 7; 5; 6; 5; 1; 0; 0; 0; 0.3; 4; 6; 6; 40. жидкие; 1; 1; 3; 10; 15; 16; 15; 16; 16; 14; 7; 2; 116.

Ветер

янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. 1.6; 1.6; 1.6; 1.5; 1.3; 1.2; 1.1; 1.0; 1.1; 1.4; 1.6; 1.6; 1.4.

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл.; янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. С; 9; 9; 7; 12; 15; 15; 16; 13; 13; 9; 7; 7; 11. СВ; 5; 5; 5; 10; 10; 10; 12; 9; 8; 5; 5; 4; 7. В; 6; 8; 8; 11; 9; 9; 7; 8; 7; 5; 7; 7; 8. ЮВ; 13; 18; 21; 17; 13; 11; 11; 8; 10; 12; 14; 14; 13. Ю; 13; 14; 16; 13; 12; 10; 9; 9; 11; 15; 17; 16; 13. ЮЗ; 22; 17; 16; 14; 14; 14; 14; 18; 18; 22; 21; 22; 18. З; 20; 16; 16; 13; 12; 13; 13; 17; 17; 20; 19; 19; 17. СЗ; 12; 13; 11; 10; 15; 18; 18; 18; 16; 12; 10; 11; 13. штиль; 13; 15; 15; 20; 27; 29; 33; 35; 32; 20; 13; 12; 22.

| январь | апрель | июль | октябрь |
| --- | --- | --- | --- |

Влажность воздуха, %

янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. 85; 81; 74; 68; 67; 72; 74; 78; 82; 83; 86; 86; 78.

Снежный покров

месяц; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; янв; фев; мар; апр; май; июн; год. число дней; 0; 0; 0; 2; 15; 27; 30; 28; 27; 5; 0; 0; 134. высота (см); 0; 0; 0; 0; 4; 12; 24; 35; 29; 2; 0; 0. макс.выс. (см); 0; 0; 0; 19; 25; 45; 63; 72; 78; 61; 0; 0; 78.

Облачность, баллов

месяц; янв; фев; мар; апр; май; Июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. общая; 8.4; 7.6; 6.7; 6.6; 5.9; 6.3; 5.9; 6.1; 6.7; 7.7; 8.5; 8.6; 7.1. нижняя; 6.7; 5.4; 4.6; 4.2; 3.9; 4.4; 4.0; 4.3; 4.8; 6.3; 7.5; 7.2; 5.3.

Число ясных, облачных и пасмурных дней

янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. Общая облачность. ясных; 1; 2; 4; 3; 4; 2; 2; 3; 2; 2; 1; 1; 27. облачных; 8; 9; 13; 15; 19; 20; 21; 19; 16; 11; 7; 7; 165. пасмурных; 22; 17; 14; 12; 8; 8; 8; 9; 12; 18; 22; 23; 173. Нижняя облачность. ясных; 5; 7; 10; 9; 8; 5; 6; 8; 8; 5; 3; 3; 77. облачных; 11; 12; 13; 16; 20; 22; 22; 19; 16; 14; 9; 11; 185. пасмурных; 15; 9; 8; 5; 3; 3; 3; 4; 6; 12; 18; 17; 103.

Число дней с различными явлениями

явление; янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. дождь; 8; 6; 9; 15; 16; 16; 15; 16; 16; 17; 13; 8; 155. снег; 25; 23; 15; 6; 1; 0; 0; 0; 0.3; 5; 17; 24; 116. туман; 0.2; 0.4; 0.3; 1; 0.2; 0.3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 8. мгла; 0; 0.2; 0.1; 0.1; 0.03; 0.03; 0.3; 1; 1; 0.1; 0.03; 0; 3. гроза; 0.2; 0.1; 0.3; 1; 3; 7; 7; 4; 1; 0.3; 0.1; 0; 24. метель; 4; 4; 2; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; 0.3; 1; 3; 14. гололёд; 1; 1; 0.4; 0.03; 0; 0; 0; 0; 0; 0.2; 1; 2; 6. изморозь; 1; 2; 0.3; 0.03; 0; 0; 0; 0; 0; 0.03; 1; 2; 6. налипание м.с.; 0.1; 0.1; 0.03; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.03; 0.2; 0.1; 1.

Повторяемость различных видов облаков, %

вид облаков; янв; фев; мар; апр; май; июн; июл; авг; сен; окт; ноя; дек; год. Ci; 6; 10; 13; 17; 19; 20; 22; 17; 15; 10; 5; 5; 13. Cc; 0.3; 1; 1; 2; 2; 3; 2; 2; 2; 0.9; 0.6; 0.5; 1. Cs; 1; 3; 2; 4; 2; 1; 2; 2; 2; 1; 0.7; 0.9; 2. Ac; 7; 10; 11; 18; 20; 20; 23; 21; 20; 12; 7; 7; 15. As; 15; 16; 10; 8; 3; 3; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 7. Cu; 0.9; 0.8; 4; 12; 25; 32; 33; 27; 15; 5; 2; 1; 13. Cb; 4; 3; 4; 5; 5; 7; 7; 7; 4; 4; 4; 4; 5. Sc; 48; 42; 40; 40; 39; 41; 37; 40; 46; 53; 50; 48; 44. Ns; 10; 7; 5; 3; 2; 2; 1; 2; 5; 8; 10; 10; 5. St; 23; 15; 9; 6; 3; 2; 3; 4; 7; 14; 28; 27; 12. Frnb; 18; 15; 10; 7; 4; 4; 3; 4; 8; 12; 17; 19; 10. ?; 0; 0.1; 0.1; 0.3; 0.1; 0; 0.2; 0.5; 0.4; 0.7; 0.4; 0.3; 0.3.

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО.

Расчетная численность населения, благоустройство, инфраструктура.

Численность населения г.о. Фрязино на перспективу представлена в таблице:

- г. Фрязино – 59 991 чел.

Таблица 1. Численность населения.

| Наименование поселения | Население, чел. на 01.01.2019 г. | Население, чел. на 01.01.2024 г. | Население, чел. на 01.01.2039г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Фрязино (городской округ) | 59 991 | 61 011 | 62 740 |
| ИТОГО по городскому округу Фрязино | 59 991 | 61 011 | 62 740 |

Таблица 2.  Инженерное обеспечение населения.

| Наименование поселения | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в благоустроенных домах, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом, чел. |  |  | в частично благоустроенных домах, чел |  |  |
|  | Текущий момент | I очередь | расчетный срок | Текущий момент | I очередь | расчетный срок |
| Город Фрязино (городской округ) | 59 991 | 60 771 | 62 740 | 764 | 240 | 0 |
| ИТОГО | 59 991 | 60 771 | 62 740 | 764 | 240 | 0 |

Существующая на сегодняшний день в г.о. Фрязино система сбора мусора организована следующим образом:

- сбор ТКО от населения в благоустроенных домах, не оборудованных мусоропроводом, в частном секторе осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Контейнерных площадок, расположенных на территории городского округа Фрязино – 38 шт и 5 шт планируемых на 2020 год. На них расположено 194 шт., «серых» пластиковых контейнеров ёмкостью 1,1 м3 для смешанных отходов и 78 шт. «синих» пластиковых контейнера ёмкостью 1,1 м3 для сухих отходов;

- сбор ТКО от населения муниципального сектора в благоустроенных домах, оборудованных мусоропроводом, осуществляется в контейнеры, установленные непосредственно под мусоропроводом;

- сбор КГО осуществляется в бункерах. На территории поселения установлены 22 бункера емкостью 8,0 м3.

Захоронение образующихся ТКО производится за пределами г.о. Фрязино, на полигоне «Тимохово».

Полигон «Тимохово» расположен на северо-востоке от г. Москвы в Ногинском районе. Общая площадь полигона составляет 108,56 га.

Таблица 3.  Данные по благоустройству территории.

| Наименование показателей | на текущий момент | на первую очередь* | на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель, га | 915,4 | 915,4 | 915,4 |
| Зеленые насаждения, га | 115 | 115 | 115 |

Вывоз отходов в городском округе Фрязино осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Ногинской зоны ООО «Хартия».

Организация вывоза отходов в городском округе Фрязино осуществляется на основе гражданско-правовых договоров между уполномоченными управляющими организациями и региональным оператором.

Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТКО, уборка бесхозных территорий в том числе на территории лестных массивов и вблизи водных объектов составляет до 676 м3.

Для ликвидации мест образования несанкционированных свалок из средств местного бюджета направляется порядка 500 000 рублей в год.

Места образования несанкционированных свалок:

- Вблизи частного сектора.  Морфологический состав - ТКО и строительные отходы;

- Свободная от застройки территория, леса, пустыри.

Морфологический состав отходов преимущественно тот же, что и в п. (а);

- Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории, дороги.

Морфологический состав отходов преимущественно тот же, что и в п. (а).

Конструкции некоторых контейнерных площадок не отвечают требованиям стандарта РСО Московской области:

- некоторые из асфальтовых и бетонных оснований требуют ремонта;

- контейнерные площадки не имеют единого архитектурного решения;

- часть контейнерных площадок «перегружены» контейнерами.

Отсутствие подъездных путей с твердым покрытием к ряду контейнерных площадок затрудняет использование современной спецтехники.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения г.о. Фрязино, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровывозящего транспорта необходимо пересмотреть размещение контейнерных площадок, их обустройство, включая состав используемого контейнерного парка.

Системы общегородской канализации, размещение и мощность очистных сооружений.

В городском округе Фрязино сбором и отведением  за пределы населённых мест и промышленных предприятий загрязнённых сточных вод занимается Филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» «Водоканал городского округа Фрязино».

Городская система водоснабжения обслуживаемая

Филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

«Водоканал городского округа Фрязино»

В городе создана единая система водоснабжения, позволяющая при необходимости устранить дефицит воды в отдельных микрорайонах.

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» входят:

-  14  артезианских скважин, из которых находятся в эксплуатации –12 скважин, 2 скважины в ремонте ;

-  4 насосные станции второго подъема, предназначенных для водоснабжения городского округа;

-   17 насосных станций третьего подъема;

-   11  резервуаров хранения воды;

-   74,5 км водопроводных сетей диаметром от 32 до 900 мм.

Износ водопроводных сетей на сегодняшний день составляет 46,2%. Первоочередному ремонту либо перекладке подлежат трубопроводы по улицам Вокзальная, Ленина, Попова, Горького, Нахимова, Пушкинская. Перечень и характеристика существующих водозаборных узлов:

Таблица 4. Водозаборные узлы.

| №№ пп | Название узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Марка насосного оборудования | Производительность м3/ч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №1 ул. Садовая Производительность узла 3800 м3/сутки | 2 артскважины скв. 1 – 1962г. Н= 51,5 м скв. 1а – 2000г.Н= 120 м, насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=1500 м3. | ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 | 120 160 | глубина загр.–49 м глубина загр.–96 м 1скв. – рабочая 1скв. - резервная |
| 2 | ВЗУ ООО "Источник" ул. Дудкина, скв.3 а-2006 г, Н-120 м Производительность узла 3800 м3/сут. | 2 артскважины скв.3-1963г. Н=96,0 м, скв 3а-2006 г,Н-120 м насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=500 м3 | ЭЦВ12-160-100 | 160 | глубина загр.–92 м |
|  | ВЗУ №3 ФГУП НПП «Исток» Производительность узла 4800 м3/сутки | 4 артскважны скв.4 – 1939 г. Н= 64,4 м скв.5 – 1939 г. Н= 59,4 м скв.6 – 1962 г. Н= 58,8 м скв.7 – 1963 г. Н= 56,8 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=300 м3, 2 резервуара V=600 м3, 1 резервуар V=3000 м3 | ЭЦВ12-160-65 демонтирован ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 160 160 | глубина загр.– 54 м не работает глубина загр.– 55 м глубина загр.– 51 м |
| 4 | ВЗУ №4 Окружной проезд Производительность узла 11134 м3/сутки | 5 артскважин скв.8 – 1963 г. Н=105 м скв.9 – 1964 г. Н=60,7 м скв.10 – 1976 г. Н=132 м скв.10а – 1982 г. Н=132 м скв 14 -1963 г Н=111 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=1500 м3, 1 резервуар V=3000 м3. | ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-63-110 | 160 120 160 63 | глубина загр. – 96 м глубина загр. – 58 м глубина загр. – 96 м глубина загр. – 110 м |
| 5 | ВЗУ №5 ФИРЭ РАН Производительность узла 4800 м3/сут. | 3 артскважины скв.12-1973 г., Н=59.3 м скв.13-1972 г., Н=59.5 м скв. 15-2001 г., Н=75 м Насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=500 м3 | ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 160 160 | глуб.загр.-54 м глуб.загр.-56 м глуб.загр.-56 м |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» Производительность узла 32000 м3/сут. | Пробурены 23 скв., насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=10000 м3, электролизная |  |  | Строитество ВЗУ не закончено |

Таблица 5. Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

| №№ | Наименование участков (по улицам) | Диаметр,мм | Длина | Год строительства | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗУ-1 | 0,25 | 700 | 1963 | чугун |
|  | ВЗУ-3 | 0,3 | 650 | 1985 | чугун |
|  | ВЗУ-4 | 0,4 | 300 | 1964 | чугун |
|  |  | 0,3 | 3050 | 1970 | чугун |
|  |  | 0,4 | 2700 | 1990 | чугун |
|  |  | 0,3 | 550 | 1990 | чугун |
|  | ВЗУ-5 | 0,25 | 1836 | 1979 | чугун |
|  |  | 0,25 | 264 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 10050 |  |  |
| 1 | Центральная часть города | 0,032 | 285 | 1938 | сталь |
|  |  | 0,04 | 938 | 1945 | сталь |
|  |  | 0,05 | 1590 | 1940 | сталь |
|  |  | 0,076 | 260 | 1953 | сталь |
|  |  | 0,089 | 121 | 1955 | сталь |
|  |  | 0,1 | 875 | 1938 | чугун |
|  |  | 0,1 | 2090 | 1945 | чугун |
|  |  | 0,1 | 402 | 1978 | чугун |
|  |  | 0,1 | 91 | 2003 | сталь |
|  |  | 0,1 | 90 | 2004 | сталь |
|  |  | 0,1 | 30 | 2005 | сталь |
|  |  | 0,1 | 85 | 2006 | сталь |
|  |  | 0,1 | 35 | 2009 | сталь |
|  |  | 0,15 | 1425 | 1940 | чугун |
|  |  | 0,15 | 152 | 2009 | ПНД |
|  |  | 0,2 | 1604 | 1950 | чугун |
|  |  | 0,2 | 2024 | 1953 | чугун |
|  |  | 0,2 | 423 | 1987 | чугун |
|  |  | 0,2 | 65 | 2001 | сталь |
|  |  | 0,25 | 891 | 1955 | чугун |
|  |  | 0,3 | 180 | 1955 | чугун |
|  |  | 0,3 | 1250 | 2009 | чугун |
|  | Итого |  | 14906 |  |  |
| 2 | Кварталы №№23,25,32 | 100 | 602 | 1955 | сталь |
|  |  | 100 | 2359 | 1955 | чугун |
|  |  | 100 | 645 | 1958 | чугун |
|  |  | 100 | 142 | 2005 | ПНД |
|  |  | 150 | 5571 | 1957 | чугун |
|  |  | 150 | 1503 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 179 | 1958 | сталь |
|  |  | 200 | 1493 | 1958 | чугун |
|  |  | 250 | 2500 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 15 | 1959 | чугун |
|  |  | 300 | 1539 | 2009 | ПНД |
|  | Итого |  | 16548 |  |  |
| 3 | Предзаводская зона | 100 | 325 | 1958 | чугун |
|  | Ул.Вокзальная |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 320 | 2009 | ПНД |
|  |  | 150 | 1035 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 468 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 1772 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 263 | 1965 | сталь |
|  |  | 300 | 728 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 4911 |  |  |
| 4. | Микрорайон №№1,3 | 100 | 1511 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 1612 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 477 | 1987 | чугун |
|  |  | 150 | 2629 | 1960 | чугун |
|  |  | 200 | 1153 | 1962 | чугун |
|  |  | 200 | 159 | 1979 | чугун |
|  |  | 250 | 107 | 1961 | сталь |
|  |  | 250 | 2484 | 1961 | чугун |
|  |  | 300 | 572 | 1963 | чугун |
|  |  | 300 | 460 | 1964 | чугун |
|  |  | 300 | 212 | 2001 | чугун |
|  | Итого |  | 11376 |  |  |
| 5. | Микрорайон №№2,4,6 | 100 | 5071 | 1965 | чугун |
|  |  | 100 | 121 | 2003 | сталь |
|  |  | 100 | 50 | 2005 | сталь |
|  |  | 100 | 306 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 309 | 2003 | Сталь |
|  |  | 100 | 127 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 156 | 2007 | ПНД |
|  |  | 100 | 411 | 2008 | чугун |
|  |  | 150 | 5491 | 1970 | чугун |
|  |  | 150 | 1938 | 1975 | чугун |
|  |  | 150 | 255 | 1991 | чугун |
|  |  | 150 | 188 | 2003 | чугун |
|  |  | 200 | 350 | 1978 | чугун |
|  |  | 200 | 113 | 1978 | сталь |
|  |  | 200 | 83 | 2003 | сталь |
|  |  | 200 | 267 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 431 | 1980 | чугун |
|  |  | 250 | 398 | 2009 | ПНД |
|  |  | 300 | 531 | 1982 | сталь |
|  | Итого |  | 16596 |  |  |
|  | Общая протяженность |  | 74,387 км |  |  |

Наличие резервуаров, адрес  их  установки, объем  резервуаров, высота:

Таблица 6. Резервуары.

| №№ | Адрес установки | Объем,м³ | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ-1 ул.Садовая,д.18,стр.1 | 1х500 1х1000 | 5 5 |
| 2 | ВЗУ-3 ул.Вокзальная,д.2а (территория ФГУП «НПП «Исток» | 2х600=1200 2х400=800 1х3000=3000 | 5 5 |
| 3 | ВЗУ-4 Окружной проезд, д.2,стр.1 | 2х1500=3000 1х3000=3000 | 5 5 |
| 4 | ВЗУ-5 пл.Введенского,д.1,стр.1 | 2х500=1000 | 5 |
| 5 | ООО "Источник" г.Фрязино ул.Дудкина стр 1 | 1х500=500 | 5 |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» г.Фрязино,Окружной проезд д.33 | 2х10000=20000 | 5 |

Организация комплексной уборки улиц.

В летнее время на территории г.о. Фрязино на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта.

Работы по подметанию и мойке дорог с твердым покрытием в г.о. Фрязино производятся на площади  247 669 м2.

В зимнее время осуществляется очистка проезжей части и тротуаров от выпавшего снега и профилактическая обработка дорожных покрытий песком и пескосоляной смесью для ликвидации гололеда.

Ручная уборка улиц и площадей осуществляется частично.

Очистка проезжей части от выпавшего снега осуществляется как вывозным, так и безвывозным способами.

Места под снегосвалку в г.о. Фрязино определены на  площадке в районе улицы Садовая (территория бывшей в/ч 42795, земельный участок с кадастровым номером 50:44:0000000:6838) и возможно проезд Введенского, (площадка в районе пересечения дороги ведущей на пл. Введенского и площадка в районе между промышленной зоной и ГСК «Москвич»)

Для организации работ по комплексной уборке  улиц размещаются муниципальные заказы.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЬЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТКО ОТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЬЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА I ОЧЕРЕДЬ И НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК.

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 910 000 00 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТКО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления ТКО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Нормы накопления ТКО устанавливаются для следующих категорий:

- жилых домов (жилищный фонд);

- отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений (объекты инфраструктуры).

На нормы накопления и состав ТКО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Нормы накопления твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения на территории г.о. Фрязино.

Твердые бытовые отходы.

Основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города, являются нормы накопления ТКО. Только имея достоверную информацию о количестве накапливающихся в городе отходов можно грамотно планировать всю цепочку - сбор - транспорт - обезвреживание и утилизацию ТКО.

В письме Минрегиона России от 06.03.2009 № 6177-АД/14 отмечено, что органы местного самоуправления, в соответствии со  ст. 13, 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, не имеют полномочий устанавливать нормативы образования (накопления) бытовых отходов и тарифы (цены, ставки платы) за сбор и вывоз бытовых отходов.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов определены Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ.

Объем ТКО вывезенного с  территории городского округа Фрязино (О).

Источники поступления мусора:

- (А) - ТКО от жилых помещений;

- (Б) - ТКО от объектов инфраструктуры;

- (С) - КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры;

- (Д) - Отходы от уборки городских и сельских территорий (уличный смет), зеленых насаждений общего пользования и отходы от садоводческих товариществ.

Таким образом:

(О)= (А)+ (Б)+ (С)+ (Д)

(А) - ТКО от жилых помещений:

Согласно нормативам накопления твердых коммунальных отходов определенных Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ, нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов принимаются в размере  0,087 м3 с 1 м2 площади помещений домовладения в год.

Таким образом:

(А)=0,087*1 436 300=125 132,10 м3

(Б) - ТКО от объектов инфраструктуры:

Доля отходов инфраструктуры в общем объеме отходов:

0 % – для населенных пунктов с численностью населения 100 и менее человек;

10 % – для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 1000 человек;

20 % – для населенных пунктов с численностью населения от 1001 до 10000 человек;

30 % – для населенных пунктов с численностью населения от 10001 до 100000 человек;

40 % – для населенных пунктов с численностью населения от 100001 до 1000000 человек.

Таким образом:

(Б)=0,3*(О)

(С) - КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры:

Согласно нормативам накопления твердых коммунальных отходов определенных Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ, нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов принимаются в размере  0,027 м3 с 1 м2 площади помещений домовладения в год.

Таким образом:

(С)=0,027*1 436 300=38 780,10 м3

(Д)= (Д1)+(Д2) -  объем отходов от уборки городских территорий (уличный смет), отходы от зеленых насаждений общего пользования и отходов от садоводческих товариществ.

(Д1)- Отходы от уборки городских и сельских территорий (уличный смет), отходы от садоводческих товариществ:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 удельная норма образования смета на территории городских и иных жилых поселений с 1 м2 твердых покрытий с твердых покрытий улиц, площадей, парков, скверов составляет 5-15 кг/м2 в год или 8-20 литров/м2 в год.

Количество смета рассчитывается по формуле:

Мотх. = q (кг/м2) S k 0,001, т/год,  или Мотх. = q (литров/м2) S k 0,001, м3/год, где

q - среднегодовая норма образования отходов на 1 м2, кг;

q =14 кг/м2 (или 18,85 литров/м2), т.к. в состав смета включены и отходы от садоводческих товариществ.

S - площадь покрытия, м2 (сметаемая);

В г.о. Фрязино площадь покрытий, подлежащих уборке, составляет 30 900 м*6 (средняя ширина улиц общегородского значения)= 185 400 м2.

k - коэффициент периодичности уборки - 0,52 (периодичность уборки - 1 раз в неделю).

(Д1)=Мотх. = 18,85*185400*0,52*0,001=1 817,29 м3/год

(Д2) –отходы от зеленых насаждений общего пользования:

Площадь зеленых насаждений общего пользования в г.о. Фрязино составляет 3,9 га  или 39 370 м2.

При норме образования отхода 5 кг (0,005 т) на 1 м2 количество отхода составит 196,85 т/год. При плотности отхода ориентировочно 0,5 т/м3 его объем составит 393,70 м3/год. С учетом коэффициента сезонности 0,5, количество образующегося отхода от территории озеленения составит

(Д2) =196,85 м3/год

Итого:

Ориентировочный объем отходов от уборки городских территорий (уличный смет), отходы от зеленых насаждений общего пользования и отходов от садоводческих товариществ составляет:

(Д) = (Д1)+(Д2) = 2 211,00 м3 в год

(О)= (А)+ (Б)+ (С)+ (Д)= 125 132,10+0,3*(О)+ 38 780,10+2 211,00

(О)= 237 318,86 м3

(Б)= 0,3*(О)=71 195,66 м3

Таким образом,

- ТКО от жилых помещений:

(А)= 125 132,10 м3;

- ТКО от объектов инфраструктуры:

(Б)= 71 195,66 м3;

- КГО от жилых помещений и объектов инфраструктуры:

(С)= 38 780,10 м3;

- Отходы от уборки городских территорий (уличный смет), зеленых насаждений общего пользования и отходы от садоводческих товариществ:

(Д)= 2 211,00 м3.

Следует отметить, что парк спецмашин предприятия ООО «Хартия» представлен современными мусоровозами со степенью уплотнения ТКО от 2 до 6 единиц. При этом учет поступающего ТКО на полигоне производится в объемных величинах без весового контроля.  На основании этого, можно сделать вывод, что объемы ТКО в естественном (неуплотненном) состоянии части (А) - ТКО от жилых помещений и  части (Б) - ТКО от объектов инфраструктуры, выше учетных в 1,5 – 2 раза (учитывая погрешность в учете, принимаем 1,75).

Морфологический состав ТКО

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России.

Морфологический состав ТКО  г.о. Фрязино приведен в таблице.

Таблица 7. Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе.

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 31 | 1870000000000 | 5 |
| 2 | Пищевые отходы | 32,5 | 1180000000000 | 5 |
| 3 | Дерево | 3,5 | 1700000000000 | 5 |
| 4 | Черный металлолом | 1,5 | 3510100000005 | 5 |
| 5 | Цветной металлолом | 5 | 3530300000005 | 5 |
| 6 | Текстиль | 5,5 | 5810000000000 | 5 |
| 7 | Пластмасса | 5 | 5710000000000 | 5 |
| 8 | Стекло | 5 | 3910060000004 | 4 |
| 9 | Кости | 1,5- | 1310030000005 | 5 |
| 10 | Кожа, резина | 2,5 | 5700000000000 | 5 |
| 11 | Камни, штукатурка | 2 | 9170050000005 | 5 |
| 12 | Прочее | 1-2 | - | 4-5 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 4-6 | - | 4-5 |

Основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Фракционный состав  твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера.

В таблице 8 приведен фракционный состав ТКО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о КГО, не вмещающихся в стандартные (0,6-0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 8.  Ориентировочный фракционный состав ТКО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года.

Плотность и влажность ТКО

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре.

Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

В соответствии со справочником «Санитарная очистка населенных мест» средняя плотность компонентов ТКО представлена в таблице.

Таблица 9. Средняя плотность компонентов отходов.

| № п/п | Компонент | Средняя плотность, т/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТКО и морфологического состава средняя плотность ТКО г.о. Фрязино принимается  180 кг/м3.

Влажность ТКО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице дана средняя влажность ТКО (его составляющих компонентов) по сезонам года.

Таблица 10. Влажность компонентов отходов по сезонам года.

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весна | лето | осень | зима | среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

Особые свойства ТКО

ТКО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТКО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТКО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТКО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТКО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Компрессионные характеристики ТКО

При проектировании установок для прессования ТКО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТКО от давления. В таблице  приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТКО.

Таблица 11.  Прессование при сборе, транспорте и переработке ТКО.

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 2-6 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-4 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

Объемы образования отходов.

Накопление ТКО на 1 человека определяется нормативам накопления твердых коммунальных отходов, определенных Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ и составляет 0,087 м3 с 1 м2 площади помещений домовладения в год.

С учетом увеличения площади жилищного фонда на последний год I очереди (2024г.) и расчетный срок (2039г.) составят от жилого фонда:

Таблица 12. Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда на I очередь

(2024г.).

| Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 | ТКО всего, м3/год | ТКО всего, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Фрязино (городской округ) | 1 436 300 | 124 958 | 22 492 |
| ИТОГО | 1 436 300 | 124 958 | 22 492 |

Таблица 13.  Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда на расчетный срок (2039г.).

| Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 | ТКО всего, м3/год | ТКО всего, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Фрязино (городской округ) | 1 607 500 | 139 853 | 25 173 |
| ИТОГО | 1 607 500 | 139 853 | 25 173 |

Накопление КГО на 1 человека определяется нормативам накопления твердых коммунальных отходов, определенных Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ и составляет 0,027 м3 с 1 м2 площади помещений домовладения в год.

С учетом увеличения площади жилищного фонда на последний год I очереди (2024г.) и расчетный срок (2039г.) составят от жилого фонда:

Таблица 14.   Расчет объемов образования КГО от жилищного фонда и инфраструктуры на I очередь (2024г.).

| Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 | КГО всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Город Фрязино (городской округ) | 1 436 300 | 38 780 |
| ИТОГО | 1 436 300 | 38 780 |

Таблица 15.   Расчет объемов образования КГО от жилищного фонда и инфраструктуры на расчетный срок (2039г.).

| Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 | КГО всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Город Фрязино (городской округ) | 1 607 500 | 43 403 |
| ИТОГО | 1 607 500 | 43 403 |

- СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТКО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО.

Основной задачей раздела является определение методов сбора, вывоза и обезвреживания ТКО, образующихся на всей территории г.о. Фрязино, а также количества необходимого специального автотранспорта для обеспечения их регулярного и эффективного вывоза.

Наиболее оптимальным способом достижения этой задачи является развитие и совершенствование существующей системы путем:

- развитие системы селективного сбора утилизируемых компонентов ТКО;

- приобретения необходимого количества контейнеров и бункеров;

- обустройства необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров.

Отходы, образующиеся на объектах инфраструктуры, должны собираться, транспортироваться и захораниваться наряду с отходами от населения.

Организация системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 и Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий г.о. Фрязино должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  городского округа Фрязино) в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой санитарной очистки.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, для организации работ по санитарной очистке и благоустройству, сбор и удаление коммунальных отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе в установленные сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление захоронения (обезвреживания) коммунальных отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТКО с контейнерных площадок города  осуществляется:

- на полигон ТБО «Тимохово» (через имеющиеся мусороперерабатывающие комплексы Ногинской зоны).

Сбор и транспортировка  твердых бытовых отходов.

К вопросам местного значения относится:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществляет региональный оператор Ногинской зоны — ООО «Хартия».

В качестве системы сбора и удаления ТКО на территории г.о. Фрязино используется  система  несменяемых контейнеров.

На территории городского округа Фрязино осуществляется сбор ТКО в пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3.

Контейнерные площадки должны  располагаться на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Предлагается оборудовать все (кроме ведомственных) контейнерные площадки, имеющиеся на территории  городского округа Фрязино, за счёт средств местного бюджета с последующей передачей в управление эксплуатирующим организациям.

Согласно закону Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ:

«Статья 6. Сбор и вывоз мусора.

П.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип ограждения согласовывается управлением архитектуры и градостроительства по заявкам муниципальных жилищно-эксплуатационных организаций, согласованным с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного пожарного надзора.».

Предлагается оборудовать контейнерные площадки в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 8.2. Требования к удалению бытовых отходов и мусора.

Для установки контейнеров оборудуется специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы.

Предлагается оборудовать контейнерные площадки:

- с тремя контейнерами (двумя «серыми», одним «синим») объемом 1,1 м3 для ТКО (но не более 5 контейнеров п.2.2.3 СП № 4690-88) – в местах плотной застройки;

- с двумя  контейнерами (одним «серым», одним «синим»)  объемом 1,1 м3 (или 0,75 для частного сектора) для ТКО – в местах разряженной  застройки;

- с бункером под КГО.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам.

Рисунок 1. Контейнерная площадка на 3 контейнера.

Рисунок 2. Контейнерная площадка на 2 контейнера.

| Таблица 16. Ориентировочная стоимость работ на устройство контейнерной площадки на три контейнера в ценах 4 квартала 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Итого | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000м3 грунта | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 196,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 221,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100м3 грунта | 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 212,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 227,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1538,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 1,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 3625,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,004820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,004820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 90,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -1,50770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,5070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 4986,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -0,3775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 0,3775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1003,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 10708,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 5042,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (7шт*3м) | м | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,5769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 2135,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка каркаса стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 5518,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 | т | 0,15142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1406,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1603,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 38517,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 8759,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 6698,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  | 53975,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС, 18% |  |  | 9715,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 63691,17 |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 17. Ориентировочная стоимость работ на устройство контейнерной площадки на два контейнера в ценах 4 квартала 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Итого | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000м3 грунта | 0,00216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 151,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 170,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100м3 грунта | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 174,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1183,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 1,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 2789,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,003708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,003708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 69,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -1,1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,1592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 3835,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -0,2904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 0,2904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 771,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 8237,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 3878,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (7шт*3м) | м | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,4438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1642,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка каркаса стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 4244,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 | т | 0,11648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1081,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по позиции |  |  | 1002,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 33018,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 6738,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 5152,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  | 44909,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС, % |  |  | 8083,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 52993,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТКО показал, что оптимальными для местных условий г.о. Фрязино являются контейнеры, изготавливаемые из пластмасс емкостью 1,1 м3.

Пластмасса позволяет уменьшить  массу контейнеров, снижает прилипание компонентов ТКО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям  контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления используемых материалов со льдом.

При сборе ТКО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов, необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям).

Рисунок 3. Контейнер из пластмассы для ТКО с крышкой и на колесиках, объемом 1,1 м3    (пластик, плоская крышка шир.: 1185, дл.: 1360, выс.: 1340; 58 кг)

Конструктивные показатели несменяемых контейнеров  из  пластмассы позволяют обеспечивать совместимость их со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Стоимость контейнеров составляет в среднем 20 тыс. рублей за 1 контейнер.

Расчеты необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора отходов произведены с учетом установки контейнеров объемом 1,1 м3  и бункеров объемом 8 м3  на обустроенных площадках.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

где: Пгод. – годовое накопление ТКО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;

V – объем контейнера, бункера – 1,1 и 8 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1 учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

| Таблица 18. Расчет количества контейнеров и бункеров для организации сбора ТКО и КГО от населения и периодичность их вывоза на I очередь. № п/п | Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 на 01.01.2024 г. | Объем , I очередь, м3 |  | Кол-во контейнеров и бункеров на I очередь, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТКО | КГО | V=1,1м3 | V=8,0м3 |  |
| 1 | Город Фрязино (городской округ) | 1 436 300 | 124 958 | 38 780 | 428 | 139 | ТКО ежедневно/КГО по мере накопления, но не реже 1 раза в 7 дней |
|  | ИТОГО | 1 436 300 | 124 958 | 38 780 | 428 | 139 |  |

| Таблица 19. Расчет количества контейнеров и бункеров для организации сбора ТКО и КГО от населения и периодичность их вывоза на расчетный срок. № п/п | Наименование поселения | Площадь жилищного фонда, м2 на 01.01.2024 г. | Объем, расчетный срок, м3 |  | Кол-во контейнеров и бункеров на расчетный срок, шт. |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТКО | КГО | V=1,1м3 | V=8,0м3 |  |
| 1 | Город Фрязино (городской округ) | 1 607 500 | 139 853 | 43 403 | 479 | 155 | ТКО ежедневно/КГО по мере накопления, но не реже 1 раза в 7 дней. |
|  | ИТОГО | 1 607 500 | 139 853 | 43 403 | 479 | 155 |  |

Общее число необходимых контейнеров  в местах разряженной  застройки  необходимо уточнить по месту.

Правильная организация системы сбора и удаления ТКО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию.

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТКО (бункеров под КГО) – приложение №1.

В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, с организацией, осуществляющей вывоз ТКО, с органами Роспотребнадзора  и управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Фрязино.

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТКО  (бункеров под КГО) следующий:

Рисунок 4. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок под ТКО.

Жилищно-эксплуатационные организации дают информацию по численности населения, пользующегося  конкретными мусоросборниками.

С позиций максимального удобства для жителей, дают свои предложения по местам размещения контейнерных площадок.

Организации, осуществляющие вывоз ТКО, с позиций максимального удобства для эксплуатации (подъезда) и уборки прилегающей территории, дают свои предложения по местам размещения контейнерных площадок.

Орган администрации, отвечающий за санитарную очистку территории населенного пункта, рассматривает все варианты размещения контейнерных площадок, останавливаясь на тех, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и нормам градостроительного проектирования.

На каждую определенную таким способом контейнерную площадку заводится санитарный паспорт площадки, который(е) направляются на согласование и утверждение в органы Роспотребнадзора  и Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа Фрязино.

На основании утвержденных санитарных паспортов, выполняется схема размещения  контейнерных площадок.

Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах места размещения контейнерных площадок должны быть определены к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

Утверждено:

Рисунок 5. Санитарный паспорт контейнерной площадки

для сбора ТКО.

Рисунок 6.

Контейнерная площадка в местах разряженной  застройки.

Рисунок 7.

Контейнерная площадка в местах плотной  застройки.

Таблица 20.  Расчет необходимого количества контейнеров и бункеров для вывоза ТКО на территории г.о. Фрязино.

| Обслуживаемая группа | Кол-во контейнеров,V= 1,1 м3 |  | Кол-во бункеров,V=8,0м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь шт. | расч.срок шт. | I очередь шт. | расч.срок шт. |
| Всего по расчету | 428 | 479 | 139 | 155 |
| Имеющиеся контейнеры, бункеры* | 194 |  | 22 |  |
| Всего необходимо установить | 246 |  | 117 |  |

* данные приведены для муниципальных контейнерных площадок и не учитывают имеющиеся приподъездные площадки для баков, обустроенные управляющими организациями.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.

При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры и бункеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.

В соответствии с санитарными Правилами и Нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» все сборники отходов необходимо промывать, а в случае необходимости и дезинфицировать.   Периодичность обработки – не реже 1 раза в 10 дней.

Мойку и дезинфекцию контейнеров в г.о. Фрязино осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Ногинской зоны ООО «Хартия».

Предоставление специального автотранспорта для вывоза ТКО и КГО, образующихся на территории  г.о. Фрязино, осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Ногинской зоны ООО «Хартия».

В настоящий момент, в г.о. Фрязино используются большегрузные  мусоровозы SCANIA.

Большегрузный мусоровоз SCANIA предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из передвижных контейнеров емкостью 1,1 м3, уплотнения массы, транспортировки и разгрузки на мусороперегрузочных станциях или в местах утилизации и захоронения ТКО.

Рисунок 8. Мусоровоз SCANIA.

Рисунок 9. Самосвал-бункеровоз ЗИЛ-ММЗ-49525.

Самосвал-бункеровоз ЗИЛ-ММЗ-49525 предназначен для подъема с земли, установки на автомобиль и транспортировки специальных съемных платформ с различными видами груза. Автомобиль снабжен устройством для разгрузки платформы самосвальным способом. Управление гидравлическим подъемным и опрокидывающим устройством: включение коробки отбора мощности и насоса электропневматическое из кабины водителя, включение гидрораспределителя — ручное. Направление разгрузки – назад.

Предоставление специального автотранспорта для вывоза ТКО и КГО, образующихся на территории  г.о. Фрязино осуществляется в требуемых объемах.

После технологического выполнения работ по сбору и транспортировке, специальный транспорт, согласно требованиям СанПиНа 42-128-4690-88, в теплое время года должен подвергаться мойке на моечной площадке или в другом отведенном месте. Моечную площадку целесообразно размещать на полигоне ТКО.

Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТКО.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. С целью рационального использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТКО создана система сбора и переработки вторичного сырья.

Организация сбора вторичных материальных ресурсов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, подлежащих захоронению (обезвреживанию), оздоровить экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемых таким образом вторичных материальных ресурсов является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого не беспредельны.

Сбор вторичного сырья (металл, пластик, картон, стекло) в г.о. Фрязино осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Ногинской зоны ООО «Хартия».

| I очередь, тн/год | Расчетный срок, тн/год |
| --- | --- |
| ТКО | ТКО |
| 22 492 | 25 173 |

Таблица 21.   Общий объем ТКО  (плотность ТКО – 180 кг/куб. м).

Таблица 22. Содержание утилизируемых компонентов в ТКО, и объемы переработки. № п/п; Компонент; Содержание утилизируемых компонентов, % к общей массе; Масса утилизируемых компонентов, Всего; Расчетная масса заготовки утилизируемых копмнонентов (40% от общего). I очередь, тн/год; расчетный срок, тн/год; I очередь, тн/год; расчетный срок, тн/год. 1; Бумага, картон; 31; 6 973; 7 804; 2 789; 3 121. 2; Черный металлолом; 3,5; 787; 881; 314; 352. 3; Цветной металлолом; 1,5; 337; 378; 135; 151. 4; Текстиль; 5; 1 125; 1 259; 450; 503. 5; Пластмасса; 5,5; 1 237; 1 384; 495; 554. 6; Стеклобой; 5; 1 125; 1 259; 450; 503. ИТОГО; 11 584; 12 965; 4 633; 5 184.

- ОБЬЕМ, СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Определение объемов образования жидких бытовых отходов.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки.

В жилых неканализованных районах г.о. Фрязино ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

Категорически запрещается вывозить ЖБО на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТКО. Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» ЖБО следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений, или утилизировать на полях ассенизации.

На территории г.о. Фрязино нормы накопления жидких бытовых отходов не утверждены. В расчетах принята средняя норма накопления ЖБО 3,25 м3/год на 1 человека. В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

Таблица 23.   Расчет объемов образования ЖБО на I очередь и на расчетный срок.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество жителей проживающих в неблагоустроенных домах |  | Объем ЖБО, м3/год |  | Объем ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | г.о. Фрязино | 240 | 0 | 780 | 0 | 2,1 | 0 |

Сбор и вывоз ЖБО.

Согласно приказу Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»:

«8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации, рекомендуется предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

8.2.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

8.2.23. Рекомендовать собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.»

В соответствии с Приказом, для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд специального автотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и лечебно-профилактические учреждения.

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Расчет специального автотранспорта для вывоза ЖБО от населения г.о. Фрязино произведен на первую очередь с учетом вывоза ЖБО от неканализованной части жилищного фонда с помощью машин КО-505А.

На расчетный срок планируется  развитие  системы  сбора и удаления  жидких бытовых отходов в г.о.  Фрязино посредством строительства и реконструкция сетей хозяйственно - фекальной канализации.

КО-505А  имеют специальное оборудование, состоящее из цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, выдвижной площадки для установки и перевозки передвижных туалетов, дополнительного электрооборудования. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом. Опорожняется цистерна самотёком или принудительно - давлением воздуха от вакуумного насоса. Общий вид применяемых вакуумных машин представлен на рисунке.

.

Рисунок 10. Вакуумная машина.

Технические характеристики вакуумных машины представлены в таблице.

Таблица 24.  Технические характеристики вакуумной машины.

| Технические характеристики | КО-505 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное разрежение в цистерне, Мпа | 0,085 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность вакуум-насоса, м3/час | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Полная масса, кг | 20930 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 8,3 |  |  |  |  |  |  |
| - ширина | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| - высота | 3,18 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25.  Расчет количества специального автотранспорта,

необходимого для вывоза ЖБО.

| Параметры | Единица измерения | Обозначение | Формула | КО-505 А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее плечо вывоза ЖБО, до ОСК | км | L |  | 12 |
| Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до ОСК | час | Тпрб | 2Тпрб=2*L/V | 0,48 |
| Число рейсов | р/сутки | Р | Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+Тпрб) | 1 |
| Суточная производительность спецавтотранспорта | м3/сут. | Псут | Псут = Р*Е | 20 |
| Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на I очередь | м3/год | Пгод |  | 780 |
| Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод |  | 0 |
| Число машин на I очередь | шт. | М1 | М1 = (Пгод/ 365) /(Псут * Кисп) | 1 |
| Число машин на расчетный срок | шт. | М2 | М2 = (Пгод/ 365) /(Псут * Кисп) | 0 |
| Количество обсуживающего их персонала: | чел. | Ч | Ч=М*2 |  |
| - на I очередь |  |  |  | 4 |

Таблица 26.  Определение необходимого количества специального автотранспорта для вывоза ЖБО.

| Машины и механизмы | Количество вакуумных машин |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Имеющийся транспорт |  |  |
| Имеющийся транспорт со 100% износом | - | - |
| Необходимо по расчету | 1 | - |
| Необходимо приобрести транспорт | - | - |

В дальнейшей работе в г.о.  Фрязино необходимо все-таки уточнить объемы накопления ЖБО на обслуживаемой территории и откорректировать полученные расчетами результаты.

- МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО.

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории г.о.  Фрязино.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

При организации планово-регулярной уборки территории населенных мест следует руководствоваться требованиями:

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978;

- Указаниями по организации и проведения работ при содержания придомовых территорий. Утверждены зам. министра ЖКХ РСФСР от 07.04.1988.

Уборочные работы делятся на: летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

Летняя уборка территории.

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории.

Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны.

Таблица 27.  Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог.

| Операция | Применяемые машины | Сведения о машинах |
| --- | --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины | КО-309, КО-309А, ПУ-93-1, КО-713 |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливочно-моечные машины | ПМ-130, КО-002, КО-713 имеющие специальные насадки |
| Полив дорожных покрытий | То же | то же |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки | Осваивается КО-205, Автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-99-1, ДЗ-2А, ДЗ-31-1. Бульдозеры ДЗ-130, ДЗ-42А, ДЗ-37, ДЗ-102, ДЗ-29, ДЗ-19. Совки рекомендуется изготовить к машине КО-705. Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-309, ПУ-93-1 |
| Уборка опавших листьев после интенсивного листопада | Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами | Совок к машине КО-705, КО-309 Погрузчик ТО-6, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины | КО-712, КО-714, КО-715 |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки | Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-705, КО-309, ПУ-93-1 |

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей.

Таблица 28.  Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц.

| Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч* | Дороги с ливневой канализацией |  |  |  | Дороги без ливневой канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подметание прилотковой полосы | Мойка дороги | Мойка прилотковой полосы | Поливка дороги | Подметание дороги | Подметание прилотковой полосы | Поливка дороги |
| Основные магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| До 500 (1,5)** | 1 раз в сут | 1 раз в 5 сут |  |  |  |  |  |
| 1000 (3,2) | То же | 1 раз в 4 сут | - | - | - | - | - |
| 1500 (4,8) | 2 раза в сут | То же | - | - | - | - | - |
| 2000 (6,4) | То же | 1 раз в 3 сут |  |  |  |  |  |
| 2500 (8) | 3 раза в сут | То же |  |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | При t выше 30 °С | 1 раз в 10 сут |  |  |
| 100 (0,5) | 1 р. в 3 сут |  | - | Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут | При t выше 30 С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |
| 250 (1,5) | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 7 сут | - |  | То же | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в сут | 1 раз в 6 сут | - | - | 1 р. в 6 сут | 1 раз в сут |  |
| Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | - | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 10 сут |  |
| 100 | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 7 сут |  | - | 1 р. в 7 сут | 1 р. в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 2 сут | То же |  | - | То же | 1 р. в 2 сут |  |

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).

Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q.

Подметание является основной операцией по уборке дорожных покрытий. В основном подметают лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, остановки общественного транспорта и площади. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, во вторую очередь - лотки улиц со средней интенсивностью движения. Перед подметанием лотков, чтобы исключить их повторное загрязнение, должны быть убраны тротуары. При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 удельная норма образования смета на территории городских и иных жилых поселений с 1 м2 твердых покрытий с твердых покрытий улиц, площадей, парков, скверов составляет 5-15 кг/м2 в год или 8-20 литров/м2 в год.

Количество смета рассчитывается по формуле:

Мотх. = q S k 0,001, т/год, где

q - среднегодовая норма образования отходов на 1 м2, кг;

S - площадь покрытия, м2 (сметаемая);

k - коэффициент периодичности уборки - 0,52 (периодичность уборки - 1 раз в неделю).

Мойка дорог нужна после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м — машиной с поливомоечным оборудованием. Полосы дорожных покрытий менее 2 м и полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.

Мойка должна производиться только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны - 0,5 % и более, и стоки для воды. Мойка должна осуществляться, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход. Расход воды 0,9-1,5 л/м2.

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию - мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Расход воды при мойке лотков – 1,6-2,0 л/м2.

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2 - 0,25 л/м2.

Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Необходимо регулярно производить обрезку сучьев и веток зеленых насаждений. Для измельчения веток и сучьев на отечественных предприятиях выпускаются мобильные установки в виде навесного оборудования агрегатируемое с трактором.

Рисунок 11.  Мобильная установка  с трактором.

Измельчитель навешивается на заднюю навеску трактора и предназначен для измельчения в щепу веток и древесных отходов с максимальным диаметром до 120 мм. Агрегат обслуживается бригадой из 2 человек и способен переработать 25 куб/м древесины за смену. Установка состоит из корпуса, в котором расположено рабочее колесо с двумя рубящими ножами, подающих валков, кронштейнов подвески, приемного раструба и кожухов. Данный агрегат применим в лесопарковом, садовом, коммунальном и дорожном хозяйстве для измельчения древесных отходов для перегнивания на месте переработки или обеспечения вывоза компактной массы на свалку. Так как мобильная установка является навесным оборудованием, то в зимнее время трактор можно использовать для других целей. Установки большей производительности, в основном, являются стационарными.

Зимняя уборка территорий.

На дорогах с низкой интенсивностью движения, какими являются дороги районного значения, при необходимости применяют абразивные материалы при сохранении «снежного наката» на поверхности покрытия.

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности городского хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин в полосе движения) применяется одна операционная снегоочистка.

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

Последующие:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);

- зачистка лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Таблица 29.  Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке улиц.

| Операция | Применяемые машины | Оборудование и механизмы для производства работ |
| --- | --- | --- |
| Распределение технологических материалов | Пескоразбрасыватели | КО-105, КО-106, КО-108, КО-113, KO-713 |
| Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | Снегоочистители плужно-щеточные | KО-OC2, ПМ-130, KO-713, KО-105 |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель | КО-707 |
|  | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1 |
| Разгребание валов снега | Совок-разгребатель | Совок рекомендуется изготовить к машине KО-705 |
|  | Бульдозер | ДЗ-133, ДЗ-42А, ДЭ-37, ДЭ-102, ДЭ-29, ДЭ-42 |
|  | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1 |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-33-1 |
| Погрузка снега в транспортные средства | Снегопогрузчик | Д-566, КО-205, KО-206, КО-203 |
| Зачистка прилотковой полосы после погрузки | Плужно-щеточный снегоочиститель | ПМ-130, КО-002, КО-105 |
|  | Снегоочиститель – скалыватель | КО-707 |
| Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины | КО-712, KО-714, KО-715, УСБ-25А |
|  | Снегоочиститель – скалыватель | КО-707 |
| Устранение гололеда и скользкости | Пескоразбрасыватель | KО-105, KО-106, КО-108 |

Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-48 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице.

Таблица 30.  Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог.

| Категории дорог | Интенсивность движения, авт./уст | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, Мм |  | Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыхлого снега | Уплотненного снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги общегосударственного и республиканского значения | Более 7000 | На всю ширину | 10 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 3000-7000 | 7,5 | 20 | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1000-3000 | 7,0 | 25 | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 500-1000 | 6,0 | 30 | - | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 200-500 | 6,0 | 35 | - | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | До 200 | 3,0 | 80 | 100 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Таблица 31.   Рекомендуемые сроки вывоза снега.

| Категория улиц | Количество выпавшего снега, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I | 48 час | 72 час | 96 час |
| II | 72 час | 96 час | 120 час |
| III | 96 час | 120 час | 144 час |

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразность применения которых приведена в таблице.

Таблице 32.   Характеристика применения снегоочистительных машин.

| Машина | Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см | Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м |  | Работы, на которых целесообразно применение машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при полной ширине захвата | при неполной ширине захвата | Основные | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена |  | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью.

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосоляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

Таблице 33. Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении пескосоляной смеси.

| Режим | Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега, С | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 2 | - | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 1,5 | - | 1,5 | 3,25 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 200 | - | 2 | 3,75 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 2 | 0,25 | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчетов слой снега надо умножить на 10.

2. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

3. На дорогах, где не производится внесение пескосоляной смеси, уборка начинается с началом снегопада.

4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км). Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6 - 8 м3 смеси.

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:

- правильный выбор участка для размещения базы;

- соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);

- рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъезды, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее тщательно.

Сгребание и сметание снега.

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период (см. таблицу 45) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5м.

Таблице 34.  Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке.

| Температура снега, °С | Периодичность снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется скалывателем - рыхлителем или автогрейдером.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда.

Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном нахождении вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

Для скалывания снежно-ледяного наката и льда применяют те же машины и механизмы, что и для скалывания уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть такие использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.

Стоимость работ при применении вывозного способа зависит в основном от дальности перевозки снега, поэтому необходимо предусмотреть и обустроить специальные площадки (снегосвалки). Места расположения специальных площадок - снегосвалок, должны быть согласованы с территориальными органами Роспотребнадзора.

Технологии утилизации снега определяются, прежде всего, способом таяния снега – естественным, в период оттепелей и весной, или принудительным – за счет использования энергии различных теплоносителей.

В настоящие время разработаны и внедрены системы утилизации вывозимого снега - «Сухие снеготаялки».

«Сухие» снеготаялки размещаются в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи сетей канализации или водостока. Снеготаялки не следует располагать в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными коммуникациями.

На участке, отведенном под снегосвалку, оборудуются:

- водонепроницаемое основание;

- система очистки талой воды;

- обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф;

- покрытие, допускающее движение транспорта;

- ограждение по всему периметру;

- контрольно-пропускной пункт с телефонной связью.

Целесообразно предусматривать возможность использования территории снегосвалки в летний период в качестве автостоянки или для иных целей.

Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие соответствующий персонал и технику, необходимую для осуществления комплекса работ, связанных с приемом и складированием снега, а также обслуживанием очистных сооружений.

Независимо от используемого способа, после складирования снега, его погрузки и вывоза на прилотковой полосе, остаются неуплотненный снег, лед и снежно-ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы.

На территории г.о.  Фрязино предлагается удаление снега осуществлять частично безвывозным способом, частично вывозным, в связи с высокой стоимостью технологии основанной на вывозном способе удаления снега.

Необходимо уточнить для  конкретной территории наиболее оптимальный способ удаления снега.

Места для вывоза и временного складирования снега, вывозимого с городских улиц, дорог, внутри дворовых территорий г.о. Фрязино, площадка в районе улицы Садовая (территория бывшей в/ч 42795, земельный участок с кадастровым номером 50:44:0000000:6838).

Участки  под снегосвалку имеют:

- водонепроницаемое основание;

- систему очистки талой воды;

- обваловку по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф;

- покрытие, допускающее движение транспорта;

- ограждение по всему периметру;

- контрольно-пропускной пункт с телефонной связью.

9. МЕРОПРИЯТИЯ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.

Таблица 35.  Мероприятия в системе санитарной очистки на территории городского округа Фрязино.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на I очередь | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего на базовый период |
| I | Сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов: | 2019-2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. 1 | Приобретение и размещение контейнеров(1,1 м3): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. 2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. 3 | Обустройство контейнерных площадок для ТКО, КГО | 2019-2039 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадка на пять контейнеров |  | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Площадка на три контейнера |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| I. 4 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.5 | Приобретение мусоровозов SCANIA | 2019-2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.7 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2019-2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Вывоз жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Приобретение вакуумных машин КО-505-А | 2019-2039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 36.  Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки на территории городского округа Фрязино.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финанси-рования | Стоимость 1 единицы, тыс. руб | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего на I очередь | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего на базовый период |
| I | Сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов: | 2020-2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. 1 | Приобретение и размещение контейнеров(1,1 м3): |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. 2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3): |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. 3 | Обустройство контейнерных площадок для ТКО, КГО | 2019-2039 | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка на три контейнера |  |  | 63,91 | 2 547,64 | 2 547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадка на два контейнера |  |  | 52,99 | 105,99 | 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I. 4 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 | 2019 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Приобретение мусоровозов SCANIA | 2019-2039 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.7 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2019-2039 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Вывоз жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Приобретение вакуумных машин КО-505-А | 2019-2039 | Бюджет | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 7 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч.бюджет |  |  |  | 7 333,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

10. Перечень отходообразователей расположенных на территории городского округа Фрязино

Таблица 37. Реестр мест площадок накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Фрязино на 2020 год

| № п/п | Адрес размещения контейнерной площадки | Геопривязка | Существующая/планируемая | Собственник мест (площадок) | Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | Источники образования твёрдых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | Покрытие основания | Площадь | Кол-во контейнеров, шт | Ёмкость контейнеров, шт | Количество бункеров (8 м куб) | РСО |  |
| 1. | ул. Барские пруды, д.1 | 55.947460 /38.070992 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 21 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 4-ый мкр. |
| 2. | ул. Барские пруды, д.3 | 55.948416 /38.071118 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 16 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 4-ый мкр. |
| 3. | Пр-д Павла Блинова, д.6 | 55.947461 / 38. 070596 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 18 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 4-ый мкр. |
| 4. | Пр-д Павла Блинова, д.8 | 55. 946602 /38.071102 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 18 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 7-й квартал. |
| 5. | ул. Рабочая, д.14 | 55.954299/ 38.031769 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 50 | 5 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино |
| 6. | ул. Московская, 2б | 55.954161/38.051659 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 50 | 5 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 1-й мкр. |
| 7. | ул. Советская, д.1а | 55.952139/38.047092 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 34 | 6 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 1-й мкр. |
| 8. | ул. Луговая, д.29 | 55.949557 /38.045355 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 42 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 1-й мкр. |
| 9. | ул. Луговая, д.33 | 55.951831/38.043077 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 50 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 1-й мкр. |
| 10. | ул. Полевая, д.23а | 55.946795/38.064486 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 10 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 4-й мкр. |
| 11. | ул. Полевая, д.9 | 55.950252 / 38.058584 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 32 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 2-й мкр. |
| 12. | Проспект Мира, д.2 | 55.948828 / 38.050072 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 50 | 4 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 3-й мкр. |
| 13. | ул. Горького, д.8 | 55.960177/ 38.033697 | Планируемая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г.о. Фрязино, 7-й квартал. |
| 14. | ул. Нахимова, д.14 | 55.958175/ 38.032073 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 14 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 7-й квартал. |
| 15. | ул. Нахимова, д.33 | 55.955527/ 38.029080 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 34 | 5 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 7-й квартал. |
| 16. | ул. Вокзальная, д.33 | 55.963912/ 38.036795 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 60 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 18-й квартал. |
| 17. | ул. Вокзальная, д.27 | 55.963791/ 38.039565 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 70 | 5 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 18-й квартал. |
| 18. | ул. Вокзальная. д.19 | 55.962886/ 38.041411 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 56 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 18-й квартал. |
| 19. | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841/ 38045269 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 35 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 15-й квартал. |
| 20. | ул. Ленина, д.37 | 55.961677/ 38.036379 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 20 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 21-й квартал. |
| 21. | ул. Попова, д.2а | 55.961336/ 38.039823 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 208 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 15-й квартал. |
| 22. | ул. Ленина, д.19 | 55.958306/ 38.041263 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 32 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр. |
| 23. | ул. Ленина, д.13 | 55.958001/ 38.044442 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 70 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр. |
| 24. | ул. Ленина, д.14 | 55.958807/ 38.046305 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 54 | 5 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино |
| 25. | ул. Институтская, д.29 | 55.959967/ 38.049981 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 60 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 26. | ул. Институтская. д.21 | 55.958729/ 38.049529 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 16 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр. |
| 27. | ул. Московская, д.5 | 55.959201/ 38.053145 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 48 | 4 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино |
| 28. | ул. Школьная, д.8 | 55.956099/ 38.050996 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 49 | 6 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 29. | ул. Школьная, д.2 | 55.956052/ 38.052500 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 16 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 30. | ул. Центральная, д.26 | 55.958882/ 38.048115 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 35 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 31. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157/ 38.054709 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 12 | 7 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 2-й мкр. |
| 32. | ул. Полевая, д.29 | 55.945936/ 38.068048 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 12 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 4-й мкр |
| 33. | ул. Пионерская, д.3-Октябрьская. д.7 | 55.954682 /38.043607 | Планируемая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 10 | 4 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино, 6-й мкр |
| 34. | ул. Лесная, д.2 | 55.954118 /38.041247 | Планируемая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 8 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр |
| 35. | ул. Лесная, д.4 | 55.954997 /38.041648 | Планируемая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 6 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр |
| 36. | ул. Институтская, д.8 | 55.958453 /38.051913 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 14 | 5 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 37. | ул. Полевая, д.12 | 55.948895/ 38.054283 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 42 | 4 | 1,1 | 1 | 2 | г.о. Фрязино, 3-й мкр |
| 38. | ул. Октябрьская, д.6 | 55.956807/ 38.037902 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 18 | 7 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино, 6-й мкр |
| 39. | ул. Октябрьская, д.11 | 55.955189/ 38.038713 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 64 | 3 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино, 6-й мкр |
| 40. | ул. Дачная/Зелёная | 55.959591 /38.026750 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 10 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | г.о. Фрязино |
| 41. | ул. Озёрная выезд с СНТ | 55.968910 /38.025294 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 14 | 4 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино |
| 42. | ул. Нахимова, д.3 | 55.958227/ 38.034963 | Существующая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 28 | 3 | 1,1 | 0 | 2 | г.о. Фрязино |
| 43. | ул. Нахимова, д.16, к.2 | 55.957373 /38.029576 | Планируемая | Администрация г.о. Фрязино | Тверд. (асфальт) | 10 | 2 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино |
| 44. | ул. Полевая, д.19 | 55.947802 /38.064709 | Существующая | ТСЖ «Стрела-2» | Тверд. (асфальт) | 5 | 2 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино, 4-й мкр |
| 45. | ул. Полевая, д.21 | 55.947646 / 38.065634 | Существующая | ТСЖ «Стрела-3» | Тверд. (асфальт) | 5 | 2 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино, 4-й мкр |
| 46. | проспект Мира, д.27 | 55.958021 / 38.061097 | Существующая | ТСЖ «Луч» | Тверд. (асфальт) | 3 | 1 | 1,1 | 0 | 1 | г.о. Фрязино |

Таблица 38. Перечень контейнерных площадок   бюджетных организаций.

| № п/п | Наименование | Адрес | Геопривязка | Объём/количество ТКО, куб.м | Нормы накопления ТКО в сутки | Площадь кв.м | Количество контейнеров | Количество бункеров | РСО | Ответственный за содержание | Привязка к контейнерным площадкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация г.о. Фрязино, | пр-т. Мира, д.15а | 55.955055/38.056328 | 1,1 | 0,19 | 2 | 1 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» директор Петрухин Д.В. 8 496-255-51-78 | На территории |
| 2 | Гимназия, ул. Полевая, д.18а | ул. Полевая, д.18а | 55.948977/ 38.052850 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Афанасьева М.Л. 8-926-989-89-66 | На территории |
| 3 | МУ «МФЦ городского округа Фрязино Московской области» | ул. Центральная,д.12 ул. Нахимова, д.23 | 55.955527/ 38.02.90.80 55.955882 /38.050426 | 1,1 1,1 | 0,03 0,03 | 46 34 | 5 5 | 0 1 | 2 2 | и.о. дир. Лапенкова О.Ю 8800-550-50-30 доб. 52237 | ул. Школьная, д.8 ул. Нахимова, д.33 |
| 4 | МКУ «Ритуальные услуги» | Территория Новофрязинского кладбища г. Фрязино, | 55.975404 /38.069730 | 0 |  | 6, 253 | 0 | 1 | 0 | Дир. Еремчёнко М.Ф.8-903-109-08-28 | На территории |
| 5 | Центральная библиотека МУ «ЦБС г.Фрязино» Универсальная библиотека МУ «ЦБС г.Фрязино» Детская библиотека МУ «ЦБС г.Фрязино» | ул.Вокзальная, д.19 | 55.961924/38.042529 | 0,12 | 0,004 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Василенко Л.Н. +7(496)564-02-11 | На территории |
|  |  | Пр.Мира, д.2А | 55.953750/38.060801 | 0,12 | 0,004 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Василенко Л.Н. | На территории |
|  |  | Ленина, д.14 | 55.958719/38.045440 | 0,12 | 0,004 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Василенко Л.Н. +7(496)564-02-11 | На территории |
| 8 | МДОУ №2 | ул. Ленина, д.11 | 55.957933/38.045260 | 1,1 | 0,13 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Бирюкова Э.Ю. | На территории |
| 9 | МДОУ №3 | ул. Попова, д.2б | 55.962045/38.040454 | 1,1 | 0,18 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Козлова О.А. 8-496-564-34-40 | На территории |
| 10 | МДОУ №4 | ул. Советская, д.9а | 55.952379/38.043886 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Балуева В.А. 8-496-56-4-34-17 | На территории |
| 11 | МДОУ №5 | ул. Центральная, д.8б | 55.950882/38.046293 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Крюкова С.И. | На территории |
| 12 | МДОУ №6 | ул. Институтская, д.2а | 55.905215/38.047264 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Коробко М.В. 8-496-56-4-02-77 | На территории |
| 13 | МДОУ №7 | ул. Полевая, д.5а | 55.951018/38.057298 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед. Тарасова С.К. | На территории |
| 14 | МДОУ №8 | ул. Полевая, д.3а | 55.951794/38.056292 | 1,1 | 0,16 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед. Нестерова Л.Л. 8-496-56-4-27-39 | На территории |
| 15 | МДОУ №9 | ул. Полевая, д.12а | 55.947958/38.054243 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Лужнева М.А. 8-496-56-4-35-77 | На территории |
| 16 | МДОУ №10 | Пр-т Мира, д.22а | 55.954027/38.062373 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед.Романова Е.В. | На территории |
| 17 | МДОУ №11 | ул. Полевая, д.17 | 55.948024/38.063218 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед. Ганичкина Н.Л. 8-496-56-4-32-15 | На территории |
| 18 | МДОУ №12 | Пр-т Мира, д.25а | 55.957147/38.060603 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед. Кабина Н.И. 8-496-255-65-92 | На территории |
| 19 | МДОУ №14 | ул. 60 лет СССР, д.2 | 55.951582/38.064251 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 1 | Завед. Смиронова Н.В. | На территории |
| 20 | МДОУ №15 | ул. Горького, д.22 | 55.958537/38.029926 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 2 | Завед. Крапина О.В. 8-496-255-45-37 | На территории |
| 21 | МУ ДО ДЮСШ | ул. Комсомольская, д.19 | 55.960588/38.041505 | 1,1 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Батальщиков А.С. 8-496-255-60-40 | На территории |
| 22 | МУ ДО ФДШИ | Пр-т Мира, д.7а | 55.951779/38.050291 | 1,1 | 0,10 | 2 | 1 | 0 | 2 | Дир. Горбылёв А.Н. 8-496-56-6-91-23 | На территории |
| 23 | МУ ДО ДЮСШ | ул. Ленина, д.17а | 55.957444/38.042655 | 1,1 | 0,03 | 70 | 5 | 0 | 2 | Дир.Фомочкин В.М. 8-496-56-4-48-71 | ул. Ленина д. 13 |
| 24 | Контрольно-счётная палата г.о. Фрязино | Пр-т Мира, д.31 | 55.958321/38.062122 | 1,1 | 0,009 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Панченко Л.А. 8-496-255-46-80 | На территории |
| 25 | МБУ «Городское хозяйство» г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.4а | 55.958638/38.048809 | 0,87 | 1,37/8,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Дир. Петрухин Д.В. 8-496-255-51-78 | На территории |
| 26 | МУ «Молодёжный центр» г.о. Фрязино | ул. Полевая. д.3 | 55.950514/38.055348 | 1,1 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Столярова О.В. | На территории |
| 27 | МУ Досуговый центр «Ретро» г.о. Фрязино | ул. Полевая, д.6 | 55.950297/38.053839 | 1,1 | 0,03 | 12 | 7 | 0 | 2 | Дир. Журавлёва Н.В. 8-496-255-70-75 | ул. Полевая, д.3 |
| 28 | СОШ №1 | ул. Институтская, д.4 | 55.956542/38.050569 | 1,1 | 0,31 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Романов Н.И. 8-496-564-13-92 | На территории |
| 29 | СОШ №2 | ул. Ленина, д.17а | 55.958250/38.044658 | 1,1 | 0,196 | 70 | 5 | 0 | 2 | Дир. Корчагина Н.С. | ул. Ленина, д.13 |
| 30 | СОШ №3 | ул. Дудкина, д.12 | 55.957812/38.038568 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Жадова В.М. 8-496-255-43-20 | На территории |
| 31 | СОШ №5 | ул. Нахимова, д.23а | 55.957187/38.028120 | 1,1 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Крестьянинов А.В. 8-496-564-04-60 | На территории |
| 32 | Управление образования | ул. Октябрьская, д.7 | 55.955342/38.043518 | 1,1 | 0,08 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир.Куприянова Н.Г. | На территории |
| 33 | Центр культуры и досуга «Факел» | ул. Вокзальная. д.2 | 55.960170/38.050192 | 1,1 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир.Шульга Е.Л. | ул. Институтская, д.29 |
| 34 | МУДО ЦДТ (дополнительное образование) | ул. Ленина, д.4а | 55.958638/38.048809 | 1,1 | 0.01 | 2 | 1 | 0 | 1 | Дир. Матвиенко О.В. | На территории |
| 35 | ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба МО" | Озеро Большое, ПСО-2 | 55.967034 /38.029122 | 0,8 | 0,05 | 80 | 1 | 0 | 1 | Лафицков Г.Л. | На территории |
| 36 | ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба МО" | Котельный проезд, д. 2 ПЧ-305 | 55.944389/38.056651 | 0,8 | 0,07 | 95 | 1 | 0 | 1 | Лафицков Г.Л. | На территории |
| 37 | ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба МО" | ул. Первомайская, д. 17а, ПЧ-279 | 55.959706/38.058582 | 0,8 | 0,07 | 2 | 1 | 0 | 1 | Лафицков Г.Л. | На территории |
| 38 | МДОУ детский сад комбинированного вида №13 г. Фрязино | ул. Попова, 3Б | 55.962387/38.038631 | 1,1 | 0,14 | 2 | 2 | 0 | 1 | Хохлова М.А. | На территории |
| 39 | ФГБУН ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН | пл. им. Академика Б.А. Введенского, 1 | 55.969589/38.039713 | 1,1 | 0,28 | 2 | 2 | 0 | 1 | Смирнов В.М. | На территории |
| 40 | ГУП МО "Мострансавто" | ул. Полевая, 9А | 55.948841/38.059445 | 1,1 | 0,10 | 2 | 1 | 0 | 1 | Иванов Д.А. | На территории |
| 41 | МОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Луговая, 33 | 55.951233/38.043661 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ильичева Е.А. | На территории |
| 42 | МУП ГЖУ | ул. Озерная, 6 стр.4 | 55.968524/38.031399 | 8 | Согласно фактическим вывозам | 2 | 0 | 0 | 1 | Коробов С.А. | На территории |
| 43 | ОАО "Теплосеть" | Окружной пр., 10 стр.2 | 55.965858/38.077186 | 0,8 | 0,02 | 2 | 1 | 0 | 0 | Шурухин А.А. | На территории |
| 44 | ОАО "Теплосеть" | ул. Вокзальная, 45 | 55.963335/38.034369 | 0,8 | 0,08 | 2 | 2 | 0 | 0 | Шурухин А.А. | На территории |
| 45 | ОАО "Теплосеть" | ул. Советская, 21 | 55.952767/38.040095 | 0,8 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 0 | Шурухин А.А. | На территории |
| 46 | ОАО "Теплосеть" | Котельный пр., 6 | 55.943295/38.054956 | 0,8 | 0,08 | 2 | 2 | 0 | 0 | Шурухин А.А. | На территории |
| 47 | ОАО "Теплосеть" | ул. Полевая, 11А | 55.950949/38.059709 | 0,8 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 0 | Шурухин А.А. | На территории |
| 48 | Водоканал | ул. Первомайская д. 19 | 55.960033/38.059760 | 1,1 | 0,28 | 2 | 2 | 0 | 1 | Цыварев А.П. | На территории |
| 49 | Водоканал | ул. Садовая д.18 стр.2 | 55.950709/38.038214 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Цыварев А.П. | На территории |
| 50 | Водоканал | пл. Введенского 1 стр. 1 | 55.976394/38.047219 | 1,1 | 0,14 | 2 | 1 | 0 | 1 | Цыварев А.П. | На территории |

Таблица 39. Перечень контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Геопривязка (координаты широта, долгота | Объем/количество контейнеров ТКО, куб.м | Место накопления твёрдых коммунальных отходов | Объем принимаемых ТКО куб. в год. | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ИП Артемов А.А. «Автозапчасти» | ул. Полевая, д.13 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 1,20 | Артемов А.А. |
| - 2 | ИП Гаджиев А.Я. «Цветы». | ул. Школьная, д.2 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | Г.Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 27,60 | Гаджиев А.Я.О. |
| - 3 | ИП Авагимян И.В. | ул. Октябрьская, д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 10,80 | Авагимян И.В. |
| - 4 | ИП Тимербулатов Р.З. «Мясо» | ул. Полевая. д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 1,68 | Тимербулатов Р.З. |
| - 5 | ИП Луценко Н.В. Канцелярия | ул. Советская. д.1а | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 4,80 | Луценко Н.В. |
| - 6 | ИП Кондратьева И.И. | ул. Советская, д.1а | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 55,68 | Кондратьева И.И. |
| - 7 | ИП Григорян З.М. | ул. Полевая, д.9 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 12,00 | Григорян З.М. |
| - 8 | ИП Сперанский А.Л. | ул. Полевая, д.29 | 55.945936 38.068048 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.29 | 0,84 | Сперанский А.Л. |
| - 9 | ИП Долженко И.В. | ул. Полевая, д.29 | 55.945936 38.068048 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.29 | 4,80 | Долженко И.В. |
| - 10 | ООО "ГАЛО" салон-парикмахерская | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 9,60 | Тарасевич Е.Л. |
| - 11 | ООО "Ломбарт-Гарант" | ул. Ленина, д.37 | 38.044442 38.036379 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.37 | 2,52 | Артемова Ю.А. |
| - 12 | ООО "РиО" кафе | ул. Октябрьская, д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 49,20 | Старостина Е.М. |
| - 13 | ИП Корохов И.С. | ул. Полевая, д.23 | 55.946795 38.064486 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.23 | 11,16 | Корохов И.С. |
| - 14 | ИП Алийев А.Ю.оглы | ул. Советская, д.1а | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 3,60 | лийев А.Ю.оглы |
| - 15 | ИП Меньшиков К.Ю. промышл. товары | ул. Полевая, д.23 | 55.946795 38.064486 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.23 | 3,12 | Меньшиков К.Ю. |
| - 16 | ИП Логачев В.А. | ул. Школьная, д.2 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 43,44 | Логачев В.А. |
| - 17 | ООО "Гастроном» «Амбар» продукты | ул. Барские пруды. д.3 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | г. Фрязино, пр. Павла Блинова, 6 | 132,84 | Рагушин С.А. |
| - 18 | ООО "УСЛАД" | ул. Полевая, д.9 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 123,12 | Гненков В.А. |
| - 19 | ИП Смирнова С.А. | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 4,80 | Смирнова С.А. |
| - 20 | ООО "СтатусКВО" | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 8,04 | ООО "СтатусКВО" |
| - 21 | ИП Папоян М.В., ремонт обуви | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Папоян М.В. |
| - 22 | ИП Барышева Г.А. | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 3,12 | Барышева Г.А. |
| - 23 | ИП Алиев А.П.О. | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 9,12 | Алиев А.П.О. |
| - 24 | ИП Усубян Л.Т. | ул. Московская. д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 1,56 | Усубян Л.Т. |
| - 25 | ИП Гукасян В.К., ремонт обуви | ул. Мира д.2а | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Гукасян В.К. |
| - 26 | ИП Галстян Г.А., ремонт обуви | ул. Ленина, д.17 | 55.958001 38.044442 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.13 | 0,84 | Галстян Г.А. |
| - 27 | ИП Командровская Н.М. | ул. Полевая. д.9 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 4,80 | Командровская Н.М. |
| - 28 | ИП Командровский М.М. | ул. Московская. д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 34,32 | Командровский М.М. |
| - 29 | ООО "ФГИЦ" | ул. Школьная. д.2 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | Г.Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 27,96 | Власов С.А. |
| - 30 | ООО "АГРО-СЛАВ" | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 15,60 | Чуднова Н.Г. |
| - 31 | ООО "СААН". аренда | ул. Мира, д.20б | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 19,20 | Щегольникова И.Е. |
| - 32 | АО "ФЗМТ" | ул. Вокзальная, д.19 | 55.962886 38.041411 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.19 | согласно фактическим вывозам | Лахин П.А. |
| - 33 | ООО "ЖЭУ-567". помещения | ул. Ленина, д.14 | 55.958807 38.046305 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Ленина, 14 | 21,84 | Мотов В.Н. |
| - 34 | ИП Кикалейшвили Э.Р., павильон овощи | ул. Московская, д.5, | 55.958453 38.051913 | 1,1 | г. Фрязино ул. Институтская, 8 | 69,60 | Кикалейшвили Э.Р. |
| - 35 | ИП Кикалейшвили Л.Э.. павильон цветы | ул. .Мира, д.6 | 55.948828 38.050072 | 1,1 | г. Фрязино, пр. Мира, д.2 | 9,60 | Кикалейшвили Л.Э. |
| - 36 | ДС от 02.07 ИП Блашкин А.С., магазин пром.товары | ул. Мира. д.21/1 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 57,24 | Блашкин А.С. |
| - 37 | ИП Цапко А.А.. киоск «Печать» | ул. Полевая, д.6,ул. Мира, д.20 | 55.956099 38.050996 | 1,1 | г. Фрязино , ул. Школьная, 8 | 32,40 | Цапко А.А. |
| - 38 | ООО "Корпорация "МВ-Холод" | ул. Блинова. д.6 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | г. Фрязино пр. Павла Блинова, 6 | 1,80 | Данилкин М.А. |
| - 39 | ООО "Фрязино-пицца", кафе | ул. Октябрьская, д.9 | 55.955189 38.038713 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.11 | 74,52 | Елкин А.Е. |
| - 40 | ООО "Процесс", магазин «Книги» | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 2,40 | Беляков В.Н. |
| - 41 | ИП Комарова Е.В. | ул. Блинова, д.6 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | г. Фрязино пр. Павла Блинова, 6 | 1,20 | Комарова Е.В. |
| - 42 | ООО "Город" | ул. Московская. д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 16,80 | Семенов А.П. |
| - 43 | ДС от 26.04 АО "Ретал" | ул. Московская. д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 7,20 | Тё В.М. |
| - 44 | ООО "Электронприбор | ул. Барские пруды, д.1 | 55.947460 38.070992 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Барские пруды, 1 | 22,80 | Бляблин И.В. |
| - 45 | ООО "Стоматология "Глянец" | ул. Павла Блинова, д.6 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | г. Фрязино пр. Павла Блинова, 6 | 4,80 | Матякина Л.В. |
| - 46 | Макарова В.М. | ул. Лесная, д.4 | 55.954997 38.041648 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 4 | 2,40 | Макарова В.М. |
| - 47 | ИП Бойко Н.А., павильон «Цветы» | ул. Мира, д.2 | 55.948828 38.050072 | 1,1 | г. Фрязино, пр. Мира, д.2 | 27,12 | Бойко Н.А. |
| - 48 | ООО "Престиж-М", магазин «Мебель» | ул. Мира, д.11 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 27,60 | Саркисова Г.М. |
| - 49 | ИП Белов С.В., магазин «Продукты» | ул. Нахимова, д.23 | 55.955527 38.029080 | 1,1 | г. Фрязино ул. Нахимова, 33 | 15,48 | Белов С.В. |
| - 50 | ИП Белова А.Ф. магазин «Продукты» | ул. Институтская, д.19. Пр-т Мира. д.18 к.5 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 1 | 74,40 | Белова А.Ф. |
| - 51 | ИП Баргесян М.Д. | Демонтирован павильон | 55.961677 38.036379 | 1,1 | г. Фрязино ул. Ленина, 37 | 1,92 | Баргесян М.Д. |
| - 52 | ООО "Миллениум-Ф" | ул. Институская, д.19 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 1 | 124,32 | Белов С.В, |
| - 53 | ИП Свиркин М.В. | ул. Павла Блинова, д.6 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | г. Фрязино пр. Павла Блинова, 6 | 4,80 | ИП Свиркин М.В. |
| - 54 | ООО "Эльф", пром. товары | ул. 60 лет СССР, д.3а | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 14,52 | Рыжкова Л.С. |
| - 55 | ИП Комова Н.В., магазин «Ткани» | ул. Вокзальная. д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 21,00 | ИП Комова Н.В. |
| - 56 | ИП Витковская Ю.Н. | ул. Октябрьская. д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 9,60 | ИП Витковская Ю.Н. |
| - 57 | ООО "РиФ" | ул. Лесная. д.4 | 55.954997 38.041648 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 4 | 4,80 | Волков А.С. |
| - 58 | АО "Руна-банк", банк | ул. Лесная, д.4 | 55.954997 38.041648 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 4 | 3,60 | Шерементьев Д.Б. |
| - 59 | ИП Елистратов В.В., парикмахерская | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 55,20 | Елистратов В.В. |
| - 60 | ИП Барсукова А.В. | ул. октябрьская, д.11 | 55.955189 38.038713 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.11 | 4,80 | Барсукова А.В. |
| - 61 | ООО "Инженерная компания ТИКСИ" | ул. Вокзальная. д.33 | 55.963912 38.036795 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.33 | 9,60 | Савельев А.П. |
| - 62 | ИП Елистратова, помещения Т.Г. | ул. Полевая, д.3 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 6,00 | Елистратова Т.Г. |
| - 63 | ИП Павлович Н.В. | ул. Октябрьская, д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 3,60 | Павлович Н.В. |
| - 64 | ИП Маркина О.А., универсам | ул. Полевая, д.3 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 86,40 | Маркина О.А. |
| - 65 | ООО "Платан-опытный завод" | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 1,80 | Павлович В.В. |
| - 66 | ИП Телегина О.В., товары для детей | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 162,00 | Телегина О.В. |
| - 67 | Дудков П.К. | ул. Московская. д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 6,84 | Дудвков П.К. |
| - 68 | ООО "ХКФ Банк" | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 3,48 | Попов П.В. |
| - 69 | Макарова В.М. | ул. Павла Блинова, д.6 | 55.947461 38.070596 | 1,1 | Г. Фрязино пр. Павла Блинова, 6 | 2,40 | Макарова В.М. |
| - 70 | ИП Григорьев И.В. галантерея «Орхидея» | ул. Мира. д.20, ул. Вокзальная, д.17 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 31,20 | Григорьев И.В. |
| - 71 | ООО "Альфа Маркет" | ул. Нахимова, д.23 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 58,80 | Титов Д.Н. |
| - 72 | Черников О.В. | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 15,60 | Черников О.В. |
| - 73 | ООО "МОСТ" | Пр-т Мира, д.2 | 55.948828 38.050072 | 1,1 | г. Фрязино, пр. Мира, д.2 | 170,40 | Ампилова Л.В. |
| - 74 | ИП Золотилова С.В. | ул. Октябрьская. д.11 | 55.955189 38.038713 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.11 | 4,44 | Золотилова С.В. |
| - 75 | ИП Сергеева С.С., парикмахерская | ул. Полевая, д.23, ул. Советская, д.10а, | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 25,20 | Сергеева С.С. |
| - 76 | ИП Духин А.А., «Хозтовары» | ул. Московская, д.3 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 10,80 | Духин А.А. |
| - 77 | ООО "ТриоМед" | ул. Институтская, д.8 | 55.958453 38.051913 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.8 | 3,24 | Никищикина Ю.В. |
| - 78 | ИП Воробьев Я.Ю. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 3,48 | Воробьев Я.Ю. |
| - 79 | ИП Гарифулин И.Г. | ул. Мира, д.20 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 1,20 | Гарифулин И.Г. |
| - 80 | ИП Кувшинников А.В. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 9,60 | Кувшинников А.В. |
| - 81 | ООО "Околица", «Продукты» | ул. Полевая. д.13а | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 24,00 | Крайнова В.М. |
| - 82 | ИП Иванов А.А. «Продукты» | ул. Советская, д.1б | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 18,00 | Иванов А.А. |
| - 83 | ИП Золотушкин М.В., «Цветы» | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 17,88 | Золотушкин М.В. |
| - 84 | ИП Куркаев Р.А., «стар-догс» | 60 лет СССР д.10, пр-т Мира, д.20 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 3,60 | Куркаев Р.А. |
| - 85 | ИП Галахова Л.В. «пиво» | Пр-т Мира, д.20, Нахимова, д.14 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 3,00 | Галахова Л.В. |
| - 86 | ИП Зорук Н.В. | ул. Лесная, д.2 | 55.954118 38.041247 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 2 | 9,60 | Зорук Н.В. |
| - 87 | ИП Перетятько Н.П. | ул. Московская, 1а/1 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 12,00 | Перетятько Н.П. |
| - 88 | ООО "АСС", кафе | Московская 2а/1 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | Г.Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 6,00 | Москвинов А.Ю. |
| - 89 | ИП Куликов Н.И. | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 12,48 | Куликов Н.И. |
| - 90 | ИП Гаприндашвили Е.Д., магазин «Продукты» | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | 32,40 | Гаприндашвили Е.Д. |
| - 91 | ИП Будовская Л.Б., киоск «хлеб» | ул. Мира. д.22 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 36,84 | Будовская Л.Б. |
| - 92 | ИП Будовская Л.Б. | ул. Советская, д.2 | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 42,24 | Будовская Л.Б. |
| - 93 | ИП Будовская Л.Б. | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 43,29 | Будовская Л.Б. |
| - 94 | ИП Будовская Л.Б. | ул. Горького. д.7 | 55.955527 38.029080 | 1,1 | г. Фрязино ул. Нахимова, 33 | 28,08 | Будовская Л.Б. |
| - 95 | ИП Урсаке А.М. | ул. Советская. д.13 | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 30,00 | Урсаке А.М. |
| - 96 | ИП Аносов Е.Н. | ул. Мира, д.18п.5 стр.8 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 12,72 | Аносов Е.Н. |
| - 97 | ИП Дребезгов, А.О., «Зоотовары» | ул. Мира. д.20 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 10,80 | Дребезгов А.О. |
| - 98 | ИП Фирсова Н.В. | ул. Полевая, д.9 | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 21,72 | Фирсова Н.В. |
| - 99 | ИП Худойбердиева Д.И., «Товары для детей» | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 4,80 | Худойбердиева Д.И. |
| - 100 | ООО "САНТОРИН" | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 1,20 | Кушнер С.П. |
| - 101 | ИП Сорокина Е.М., строительство | ул. Мира, д.8 | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 9,84 | Сорокина Е.М. |
| - 102 | ИП Паращук Р.В. | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 9,24 | Паращук Р.В. |
| - 103 | ИП Ручкина М.Ю. | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 9,84 | Ручкина М.Ю. |
| - 104 | ИП Погосян В.С. | ул. Московская. д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 4,32 | Погосян В.С. |
| - 105 | ИП Сулейманов Э.Х.оглы | ул. Полевая. д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 2,40 | Сулейманов Э.Х.оглы |
| - 106 | ИП Вербицкая Ж.Н. | ул. Московская, д.2б | 55.954161 38.051659 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.2Б | 4,92 | Вербицкая Ж.Н. |
| - 107 | ИП Веселов А.Л., «овощи» | 60 лет СССР д.3б | 55.950252 38.058584 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, 9 | 4,80 | Веселов А.Л. |
| - 108 | ИП Егиазарян А.С., «продукты» | ул. Мира, д.31 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 19,20 | Егиазарян А.С. |
| - 109 | ИП Саркисян Г.С. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 12,00 | Саркисян Г.С. |
| - 110 | ИП Петров А.С. «продукты» | ул. Октябрьская, д.9 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | Г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 15,48 | Петров А.С. |
| - 111 | ИП Кроитор А.М. | ул. Октябрьская, д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 15,48 | Кроитор А.М. |
| - 112 | ИП Родина Н.В. | ул. Октябрьская. д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 6,24 | Родина Н.В. |
| - 113 | ИП Машкова О.И. | ул. Октябрьская. д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 6,24 | Машкова О.И. |
| - 114 | ИП Афонина В.В. | ул. Октябрьская. д.6 | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 9,24 | Афонина В.В. |
| - 115 | ООО "Дом шампанских вин", магазин вин | ул. Советская, д.10а | 55.954118 38.041247 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 2 | 18,00 | Канавец Н.Ю. |
| - 116 | ООО "НТЦ "БИОЛЮМЕН" | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Уласюк В.Н. |
| - 117 | ООО "НПК "Элитар" | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Уласюк В.Н. |
| - 118 | ИП Павлов В.В., «овощи» | ул. Мира, д.22 | 55.952139 38.047092 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Советская. 1А | 8,04 | Павлов В.В. |
| - 119 | ИП Андреева Ю.В., «ремонт обуви» | ул. Московская. д.5 | 55.954118 38.041247 | 1,1 | г. Фрязино ул. Лесная, 2 | 4,80 | Андреева Ю.В. |
| - 120 | ИП Шемякин С.А. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 3,60 | Шемякин С.А. |
| - 121 | ООО "Исток Аудио Трейдинг" | ул. Вокзальная, д.17 | 55.960841 38.045269 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.17 | согласно фактическим вывозам | Климачев И.И. |
| - 122 | ИП Коталева Н.А., пром. товары | ул. Мира, д.18, к.4. стр.9 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 15,60 | Коталева Н.А. |
| - 123 | ЗАО "ЗилСтройМаш" | ул. Вокзальная, д.33 | 55.963912 38.036795 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.33 | 7,20 | Райхлин М.М. |
| - 124 | ИП Журиков А.В., «хозтовары» | ул. Мира, д.8, Мира, д.22/1, Горького 10а | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 28,80 | Журиков А.В. |
| - 125 | ИП Яковлева А.В. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 6,00 | Яковлева А.В. |
| - 126 | ИП Ампилов С.В., «Продукты» | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 30,00 | Ампилов С.В. |
| - 127 | ИП Ампилов В.В. | ул. Мира, д.22/1, Горького 10а | 55.956807 38.037902 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 28,80 | Ампилов В.В. |
| - 128 | ООО "Тренд Телеком Север" | ул. Школьная. д.2 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | Г.Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 15,84 | Илюшко С.В. |
| - 129 | ИП Иванов С.И., «хозтовары» | Мира, д.18 к.5. стр.2.5 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 32,40 | Иванов С.И. |
| - 130 | ООО "Ника", «продукты» | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 42,00 | Филатова В.В. |
| - 131 | ИП Уласюк В.Ф.. «чай, кофе» | ул. Мира. д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 6,12 | Уласюк В.Ф. |
| - 132 | ИП Тишукова Е.А., ремонт телефонов | ул. Мира, д.8 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Тишукова Е.А. |
| - 133 | ИП Филиппов А.А. | ул. Полевая. д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 16,08 | Филиппов А.А. |
| - 134 | ИП Доронкина А.А.. «бижутерия» | Ул. Мира, д.8б | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 0,84 | Доронкина А.А. |
| - 135 | ООО "МК "Взлет" | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 1,68 | Бугров М.А. |
| - 136 | ИП Рудый Ю.И., «Пиво» | ул. Мира, д.38 | 55.945936 38.068048 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.29 | 123,12 | Рудый Ю.И. |
| - 137 | ИП Гращенков В.Н. | ул. Московская, д.5 | 55.959201 38.053145 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.5 | 2,64 | Гращенков В.Н. |
| - 138 | ИП Гаврилов Д.В. | ул. Полевая, д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 11,40 | Гаврилов Д.В. |
| - 139 | ООО "Мед Тест" | ул. Полевая. д.3 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 12,24 | Штрыков К.В. |
| - 140 | ООО "ВипПак", ресторан | ул. Советская, д.13, ул. Московская, д.2в | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 18,60 | Доровских Д.В. |
| - 141 | ООО "СОБИ-Фарм Восток" | ул. Школьная. д.2 | 55.956052 38.052500 | 1,1 | Г.Фрязино, ул. Школьная, д.2 | 64,20 | Соколов Б.Б. |
| - 142 | ИП Азарнов В.А. | ул. Мира, д.18. К4. Стр.5 | 55.951157 38.054709 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая, д.3 | 10,80 | Азарнов В.А. |
| - 143 | Супермаркет «Билла» | ул. Мира, д.18 | 55.953844, 38.057522 | 1,1 | г. Фрязино, проспект мира д. 18 | 402,6 | Мальцева Е.Ю. |
| 144 | ООО «Бургер Рус», ресторан | ул. Мира, д.17а | 55.955654, 38.058957 | 1,1 | Г. Фрязино, проспект Мира, д.17 А. | 402,6 | Крутелев Н.С. |
| 145 | Супермаркет Верный №1018 | ул. Мира. д.35 | 55.958406, 38.059849 | 1,1 | г. Фрязино, просп. Мира, д.35 | 114,36 | Болдов И.В. |
| 146 | Супермаркет Верный №1045 | ул. Московская, д.1 | 55.955134, 38.053373 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Московская, д.1 | 171,6 | Болдов И.В. |
| 147 | Супермаркет Верный №1395 | ул. Ленина, д.37 | 55.961359, 38.036906 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.37 | 228,84 | Болдов И.В. |
| 148 | Супермаркет Верный №1049 | ул. Десантников, д.1 | 55.955166, 38.063325 | 1,1 | г. Фрязино, пр. Десантников, д. 1 | 171,6 | Болдов И.В. |
| 149 | Гипермаркет «Лента» | ул. 60 лет СССР, д.10 | 55.949345, 38.060136 | 1,1 | г. Фрязино, ул. 60 Лет СССР, 10 | 97,06 | Большаков Д.А. |
| 150 | АО «Тандер» | ул. Мира, д.17а, ул. Станционная, д.7 | 55.950741, 38.048602 | 1,1 | г. Фрязино, пр-т Мира, д.5 | 168,96 | Тузов В.М. |
| 151 | АО «Дикси»» | ул. Полевая, д.15 | 55.947464, 38.061933 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Полевая,д.15 | 115,2 | Тузов В.М. |
| 152 | АЗС 225 | ул. Мира, д.2 | 55.94846,38.04734 | 1,1 | г. Фрязино, в районе пр. Мира, | 211,2 | Дмитриев В.П. |
| 153 | ОАО «Агроаспект» Пятерочка | ул. Мира, д.1 | 55.948896, 38.046096 | 1,1 | г. Фрязино, пр-кт Мира, д.1 | 171,6 | Окуница А.А. |
| 154 | ОАО «Агроаспект» Пятерочка | Пр-т Мира, д.20 | 55.954400, 38.058257 | 1,1 | г. Фрязино, пр-кт Мира, д.20 | 343,2 | Окуница А.А. |
| 155 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Октябрьская, д.10 | 55.955675, 38.044982 | 1,1 | г. Фрязино, ул.Октябрьская, д.10 | 171,6 | Окуница А.А. |
| 156 | АО «ТД Перекрёсток», Пятёрочка | ул. Дудкина, д.7 | 55.956024, 38.039741 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Дудкина, д.7 | 149,76 | Окуница А.А. |
| 157 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Вокзальная, д.16 | 55.964227, 38.035870 | 1,1 | Г. Фрязино Вокзальная ул, 16 | 228,84 | Окуница А.А. |
| 158 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Вокзальная, д.6в | 55.961786, 38.046731 | 1,1 | г. Фрязино, улица Вокзальная, дом 6г | 166,44 | Окуница А.А. |
| 159 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | Пр-т Мира, д.6 | 55.950287, 38.050201 | 1,1 | Г.Фрязино, просп. Мира, д. 6 | 149,76 | Окуница А.А. |
| 160 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Полевая, д.27 | 55.945811, 38.069111 | 1,1 | Г. Фрязино, ул. Полевая, д.27 | 166,44 | Окуница А.А. |
| 161 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Новая, д.4. стр.1 | 55.945811, 38.069111 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Новая, д.4, стр.1 | 166,44 | Окуница А.А. |
| 162 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Барские пруды, д.2 | 55.952061, 38.065886 | 1,1 | г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 2 | 124,8 | Окуница А.А. |
| 163 | ОАО «Агроторг» Пятерочка | ул. Полевая, д.6 | 55.950297, 38.053839 | 1,1 | г. Фрязино, Полевая ул. 6 | 166,44 | Окуница А.А. |

*Норматив КГМ отдельно для каждого потребителя, закрепленного за КП (расчет в месяц, куб. м.)

11. Перечень домов с действующими мусорокамерами.

| № | Наименование ОМСУ | Адрес МКД | Количество мусорокамер в доме | Количество контейнеров в мусорокамерах | Ближайшая контейнерная площадка | При отсутствии контейнерной площадки, указать наличие возможности ее обустройства (имеется возможность -1, не имеется возможность -0),планируется строительство в 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.1 | 2 | 2 | ул. Луговая, д.27 | 0 |
| 2 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.3 | 5 | 5 | ул. Луговая, д.27 | 0 |
| 3 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.7 | 5 | 5 | ул. Советская, д.1а, ул. Луговая, д.27 | 0 |
| 4 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.5 | 2 | 2 | ул. Советская, д.1а, ул. Луговая, д.27 | 0 |
| 5 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.9 | 2 | 2 | ул. Московская, д.2б | планируется на ул. Мира, д.13 |
| 6 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.8 | 10 | 10 | ул. Полевая, д.3 | 0 |
| 7 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.14 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.3 | планируется на ул. Мира, д.13 |
| 8 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.16 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.3 | планируется на ул. Мира, д.19 к.1 |
| 9 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.18а | 4 | 4 | ул. Полевая, д.3 | планируется на ул. Мира, д.19 к.1 |
| 10 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.20 | 9 | 9 | ул Полевая, д.3, ул. Полевая, д.9 | планируется на ул. Мира, д.19 к.1 |
| 11 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.20а | 9 | 9 | ул Полевая, д.3, ул. Полевая, д.9 | 0 |
| 12 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.6 | 11 | 11 | Пр-т Мира, д.2 | 0 |
| 13 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.19 | 6 | 6 | ул. Московская, д.5 | 0 |
| 14 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.21 | 1 | 1 | ул. Московская, д.5 | 0 |
| 15 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.23 | 1 | 1 | ул. Московская, д.5 | 0 |
| 16 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.25 | 1 | 1 | ул. Московская, д.5 | 0 |
| 17 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.24/1 | 1 | 1 | ул. Павла Блинова, д.3 | планируется на ул. Мира, д.24/2 |
| 18 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.24/2 | 4 | 4 | ул. Павла Блинова, д.3 | планируется на ул. Мира, д.24/2 |
| 19 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.24/3 | 2 | 2 | ул. Павла Блинова, д.3 | планируется на ул. Мира, д.24/2 |
| 20 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.22 | 7 | 7 | ул. Павла Блинова, д.3 | планируется на ул. Мира, д.24/2 |
| 21 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.17 | 5 | 5 | ул. Московская, д.5 | планируется на ул. Мира, д.19 к.1 |
| 22 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.11 | 1 | 1 | ул. Школьная, д.2 | 0 |
| 23 | г.Фрязино | Московская ул., д.2а | 4 | 4 | ул. Московская, д.2б | 0 |
| 24 | г.Фрязино | Центральная, д.10а | 5 | 5 | ул. Советская. д.1а, ул. Московская, д.2б | 0 |
| 25 | г.Фрязино | Советская ул., д.2 | 4 | 4 | ул. Советская. д.1а, ул. Московская, д.2б | 0 |
| 26 | г.Фрязино | Нахимова ул., д. 33 | 2 | 2 | ул. Нахимова, д.33 | имеется |
| 27 | г.Фрязино | Нахимова ул., д. 35 | 2 | 2 | ул. Нахимова, д.33 | имеется на ул. Нахимова, д.33 |
| 28 | г.Фрязино | Советская ул., д.3б | 1 | 1 | ул. Советская. д.1а, ул. Московская, д.2б | 0 |
| 29 | г.Фрязино | Десантников пр., д.3 | 6 | 6 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 30 | г.Фрязино | Десантников пр., д.5 | 6 | 6 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 31 | г.Фрязино | Десантников пр., д.7 | 6 | 6 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 32 | г.Фрязино | Десантников пр., д.9 | 6 | 6 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 33 | г.Фрязино | Десантников пр., д.11 | 15 | 15 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 34 | г.Фрязино | Московская ул., д.1б | 5 | 5 | ул. Институтская, д.8, ул. Московская, д.5 | 0 |
| 35 | г.Фрязино | Полевая ул., д.3 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.3 | 0 |
| 36 | г.Фрязино | Полевая ул., д.11 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.9 | 0 |
| 37 | г.Фрязино | Полевая ул., д.2 | 6 | 6 | ул. Полевая, д.3 | 0 |
| 38 | г.Фрязино | Полевая ул., д.4 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.12 | 0 |
| 39 | г.Фрязино | Полевая ул., д.14 | 8 | 8 | ул. Полевая, д.12 | 0 |
| 40 | г.Фрязино | Полевая ул., д.16 | 6 | 6 | ул. Полевая, д.12 | 0 |
| 41 | г.Фрязино | Полевая ул., д.15 | 9 | 9 | ул. Полевая, д.9 | 0 |
| 42 | г.Фрязино | Полевая ул., д.23 | 9 | 9 | ул. Полевая. д.23а | 0 |
| 43 | г.Фрязино | Полевая ул., д.25 | 7 | 7 | ул. Полевая. д.23а | 0 |
| 44 | г.Фрязино | Полевая ул., д.25а | 5 | 5 | ул. Полевая. д.29 | 0 |
| 45 | г.Фрязино | Полевая ул., д.27а | 1 | 1 | ул. Полевая. д.29 | 0 |
| 46 | г.Фрязино | Полевая ул., д.27б | 1 | 1 | ул. Полевая. д.29 | 0 |
| 47 | г.Фрязино | Полевая ул., д.27в | 1 | 1 | ул. Полевая. д.29 | 0 |
| 48 | г.Фрязино | Полевая ул., д.27г | 1 | 1 | ул. Полевая. д.29 | 0 |
| 49 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.4 | 4 | 4 | ул. Полевая, д.9 | 0 |
| 50 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.6 | 2 | 2 | ул. Полевая, д.9 | 0 |
| 51 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.1 | 10 | 10 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 52 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.5 | 3 | 3 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 53 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.7 | 3 | 3 | 60 лет СССР ул., д.7 | ТСЖ имеется КП |
| 54 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.9 | 4 | 4 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 55 | г.Фрязино | 60 лет СССР ул., д.11 | 6 | 6 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 56 | г.Фрязино | Барские пруды, д.5 | 12 | 12 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 57 | г.Фрязино | Барские пруды, д.7 | 12 | 12 | ул. Барские пруды, д.7 | ТСЖ имеется КП |
| 58 | г.Фрязино | Барские пруды, д.9 | 1 | 1 | ул. Барские пруды, д.3 | 0 |
| 59 | г.Фрязино | Павла Блинова ул., д.2 | 2 | 2 | ул. Павла Блинова, д.6 | 0 |
| 60 | г.Фрязино | Павла Блинова ул., д.4 | 2 | 2 | ул. Павла Блинова, д.6 | 0 |
| 61 | г.Фрязино | Окружной пр-д, д.4 | 2 | 2 | нет | планируется Окружной пр-д.10 |
| 62 | г.Фрязино | Окружной пр-д, д.6 | 2 | 2 | нет | планируется Окружной пр-д.10 |
| 63 | г.Фрязино | Окружной пр-д, д.10 | 2 | 2 | нет | планируется Окружной пр-д.10 |
| 64 | г.Фрязино | Нахимова ул., д. 25А | 2 | 2 | ул. Нахимова, д.33 | 0 |
| 65 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.31 | 8 | 8 | ул. Московская. д.5 | 0 |
| 66 | г.Фрязино | Мира пр-т., д.29 | 6 | 6 | ул. Московская. д.5 | 0 |
| 67 | г.Фрязино | Горького ул., д.11 | 3 | 3 | ул. Нахимова, д.33 | 0 |
| 68 | г.Фрязино | Нахимова ул., д. 16/1 | 3 | 3 | ул. Нахимова, д.16.к.2, ремонт | ул. Нахимова, д.16.к.2, ремонт |
| 69 | г.Фрязино | Нахимова ул., д. 16/2 | 3 | 3 | ул. Нахимова, д.16.к.2, ремонт | ул. Нахимова, д.16.к.2, ремонт |
| 70 | г.Фрязино | Горького ул., д.2 | 5 | 5 | ул. Нахимова, д.3 | 0 |
| 71 | г.Фрязино | Горького ул., д.3 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.3 | 0 |
| 72 | г.Фрязино | Горького ул., д.5 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.3 | 0 |
| 73 | г.Фрязино | Горького ул., д.6 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.3 | 0 |
| 74 | г.Фрязино | Горького ул., д.7 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.3 | планируется на ул. Горького, д.8 |
| 75 | г.Фрязино | Горького ул., д.8 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.3 | планируется на ул. Горького, д.8 |
| 76 | г.Фрязино | Горького ул., д.12/1 | 6 | 6 | ул. Нахимова, 14а | 0 |
| 77 | г.Фрязино | Горького ул., д.13/1 | 6 | 6 | ул. Нахимова, д.16/2 | 0 |
| 78 | г.Фрязино | Горького ул., д.14 | 3 | 3 | ул. Нахимова, д.14а | 0 |
| 79 | г.Фрязино | Горького ул., д.18 | 4 | 4 | ул. Нахимова, д.33 | 0 |

Приложение 12

Схема размещения контейнерных площадок у МКД , ИЖС и Бюджетных организаций в городском округе Фрязино.

Таблица 40. Перечень контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от СНТ.

| № п/п | Потребитель | Адрес | Геопривязка | Объём/количество ТКО, куб.м | Место накопления твёрдых коммунальных отходов | Объем принимаемых ТКО куб. в год. | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "СНТ "Восход" | г. о. Фрязино, Котельный пр-д | 55.943138,38.052017 | 0,8 | "СНТ "Восход" | 38,4 | 8-916-690-88-72 Петров И.В. |

Таблица 41. Перечень мест складирования КГМ

| № п/п | Адрес складирования КГМ | Геопривязка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, д. 1 | 55.952139 38.047092 |
| 2 | ул. Рабочая, д. 14 | 55.954299 38.031769 |
| 3 | ул. Нахимова, д.33 | 55.955527 38.029080 |
| 4 | ул.Вокзальная, д. 27 | 55.963791 38.039565 |
| 5 | ул. Ленина, д. 14 б | 55.958807 38.046305 |
| 6 | ул. Московская , д.5 | 55.959201 38.053145 |
| 7 | ул.Московская, д. 2б | 55.954161 38.051659 |
| 8 | Проспект мира, д. 2 | 55.948828 38.050072 |
| 9 | ул. Полевая 12 | 55.948895 38.054283 |

Приложение 14

Сводные сведения по  городскому округу Фрязино.